济南市市政公用行业服务标准

（征求意见稿）

济南市市政公用事业局

2010年6月24日

目    录

一、济南市城市燃气行业服务标准………………………2

二、济南市城市供水服务标准……………………………22

三、济南市城市集中供热行业服务标准…………………46

四、济南市12319服务热线标准…………………………56

# 济南市城市燃气行业服务标准（征求意见稿）

## 第一章 总则

1.1为提升我市城市燃气服务水平，规范行业管理和燃气经营企业、从业人员的服务行为，维护用户合法权益和社会公共利益，保障燃气经营企业的合法权益，依据《城市燃气管理办法》、《中华人民共和国安全生产法》、建设部《市政公用事业特许经营管理办法》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气安全管理条例》等法规，结合我市实际，特制定本标准。

1.2本标准适用于我市城市燃气经营服务（含本标准涉及的其他服务，下同）、燃气燃烧器具安装维修服务和城市燃气服务监督管理工作。

1.3从事城市燃气经营服务和燃气器具安装维修服务的企业和个人，除遵守本标准外，还应当遵守法律、法规、规章、办法的规定，遵守相关社会服务承诺及契约的要求。

1.4市市政公用事业局为我市城市燃气的行业主管部门，市政府相关部门按职责对城市燃气行业实施监督管理。

1.5城市燃气行业服务应当遵循安全第一、用户至上、诚信为本、文明规范的原则。

## 第二章 燃气服务技术标准

### 2.1 燃气质量标准

2.1.1  城市燃气应符合GB/T 13611的规定。

2.1.2  人工煤气应符合GB 13612的规定。

2.1.3  液化石油气应符合GB 11174的规定。

2.1.4  天然气应符合GB 17820的规定。

2.1.5  车用燃气应符合GB 18047、SY 7548的规定。

2.1.6  燃气加臭应当符合国家现行《城镇燃气设计规范》（GB50028）标准。

### 2.2 燃气供应压力标准

| 项 目 | 额定压力（Pa） | 要 求（Pa） |
| --- | --- | --- |
| 人工煤气 | 1000 | 750～1500 |
| 天然气 | 2000 | 1500～3000 |
| 管道液化石油气 | 2800 | - 2300～3300 |
| 注：对燃气供应压力有特殊要求的，可另行约定。 |  |  |

### 2.3 计量器具标准

在用衡器的计量精度应符合GB 17267的规定；燃气计量表的精度应符合GB 6968、CJ/T 112的规定，并经法定计量部门检定合格。

## 第三章 燃气经营服务标准

### 3.1管道燃气经营服务

#### 3.1.1发展用户服务

3.1.1.1 管道燃气经营企业应当制定用户发展工作程序，并在服务窗口公示。

3.1.1.2 管道燃气经营企业应当将用户发展合同的空白制式文本报送燃气行业主管部门，接受燃气行业主管部门的监督。

3.1.1.3　管道燃气经营企业应当在其特许经营权范围内履行普遍服务义务，在市政燃气管网覆盖范围内且燃气气源有保障的情况下，不得拒绝符合供气条件的用户用气申请。

3.1.1.4　管道燃气经营企业受理用气申请后，应当与申请用气者签订新用户发展合同，明确双方权利义务及收费标准、工程期限，并按照合同约定期限竣工通气。

3.1.1.5发展用户程序时限：

（一）管道燃气经营企业正式接到用气申请后，应当在5个工作日内答复；对不受理的，应当向申请用气者说明理由。

（二）管道燃气经营企业在申请用气者按照用户发展合同约定支付工程预付款后，应当在15个工作日或施工合同约定的时间内安排施工队伍进场施工。

（三）如新用户不在现有燃气管网覆盖范围内，时间期限可另行约定。

3.1.1.6燃气安装工程竣工验收合格并签订用气合同，并建立完客户档案，申请用气者交清全部费用后，管道燃气经营企业应当在15个工作日内通气交付使用；申请用气者未按照新用户发展合同约定交清工程安装费的，管道燃气经营企业可以不予验收、通气。

3.1.1.7居民使用的管道燃气工程先于居民入住完工的，管道燃气经营企业应当在接到用户要求后的24小时内或者与用户约定的时间上门通气。

3.1.1.8管道燃气经营企业应当建立用户档案，并向用户发放用户证（卡）。新通气用户的档案应当在通气前建立完成。未建立档案的，不得抄表收费。

#### 3.1.2售气服务

3.1.2.1管道燃气经营企业必须保证连续、稳定地供应合格燃气，未履行审批程序或者必要告知义务，不得擅自停气、调整供气量、停业或者歇业。管道燃气经营企业停业、歇业的，应当事先对供应范围内的燃气用户的正常用气作出妥善安排，并在90个工作日前向市政公用事业局报告，经批准后方可停业、歇业。

3.1.2.2管道燃气经营企业应当抄表到户，以逆气流方向距用户最近的燃气计量表作为与民用户结算燃气费的计量器具，不得将燃气供销差量分摊给用户承担。

3.1.2.3管道燃气经营企业与用户结算燃气费的周期不应低于1个月或按合同约定执行。

3.1.2.4物价行政主管部门调整燃气终端销售价格时，管道燃气经营企业应当按照规定及时抄表与用户结算燃气费。

3.1.2.5管道燃气经营企业应当保证抄表准确。管道燃气经营企业对居民用户因气表发生故障或其他原因而无法抄表的，可以估量用户用气量并符合下列要求：

（一）按前三个月平均用气量计算；

（二）对同一用户的连续估量一般不得超出2次；

（三）估量后第一次抄到表时，应当按照“多退少补”的原则与用户结算燃气费。正常情况下管道燃气经营企业不得对非居民用户估量。

3.1.2.6管道燃气经营企业抄表时，应当向用户送达缴纳燃气费通知书。

3.1.2.7管道燃气经营企业的缴纳燃气费通知书应当具有下列内容：

（一）企业的名称；

（二）用户的户名；

（三）抄表数和用户使用的燃气量；

（四）燃气的价格和用户应缴纳的燃气费金额；

（五）缴纳燃气费的地址、时间和时限及缴费方式的提示；

（六）企业的缴费查询电话号码、服务投诉电话号码和燃气行业管理部门的监督电话号码。

3.1.2.8管道燃气经营企业应当为用户提供无节假日的收费服务，提供多渠道便捷收费方式，方便用户缴费。

3.1.2.9管道燃气经营企业收取用户燃气费时，应当向用户出具燃气费发票。管道燃气经营企业委托银行代收燃气费的，由管道燃气经营企业负责向用户出具燃气费发票。

3.1.2.10对用户提出的抄缴费咨询要及时答复，用户投诉要在3个工作日内予以答复。

3.1.2.11用户逾期未缴纳燃气费时，管道燃气经营企业应当在10个工作日内以电话告知或者发送催缴费通知单等方式提醒用户缴费。用户逾期缴纳燃气费的，管道燃气经营企业可以按国家规定向用户收取滞纳金。逾期60日未缴齐费用的，经燃气行业主管部门批准，并提前24小时书面通知用户后，管道燃气经营企业可以中止供气服务。

#### 3.1.3安全服务

3.1.3.1管道燃气经营企业应当履行安全用气告知和宣传安全用气知识的义务，向用户发放安全用气手册，并安排专职人员对用户进行燃气安全使用教育、解答用户咨询。

3.1.3.2管道燃气企业应当按照国家《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51—2007），每年至少对所属用户室内燃气设施进行一次安全检查，对公福用户燃气设施每半年进行一次安全检查。管道燃气经营企业安全检查人员入户检查时，应当主动出示有效证件。

3.1.3.3安全检查人员在检查结束时，对检查合格的，应当向用户出具安全检查合格证书；对检查不合格的，应当按照规定的燃气设施维护、更新责任，向用户发出整改通知书。用户签字后的安全检查合格证书或整改通知书由管道经营企业妥善保存。

用户拒绝入室安全检查的，或者拒绝在安全检查记录上签字的，或者不签收整改通知书的，管道燃气经营企业应当做好相关记录。

因用户不在家无法入室进行安全检查的，管道燃气经营企业应当做好记录，并以书面形式告知用户与其联系安排安全检查及联系电话号码。

3.1.3.4燃气经营企业应当安排督查人员于该次安全检查结束后二日内，随机抽样对安全检查情况进行督查，发现检查结果有缺失的，应向用户补正。

3.1.3.5管道燃气经营企业应当建立燃气用户管理和安全检查档案，将安全检查情况进行统计、分析；并应当每季度将安全检查的用户数量、安全隐患整改、有关问题的统计分析等情况报燃气行业主管部门。

3.1.3.6管道燃气经营企业应当在用户中推广应用经检测合格的燃气报警装置，但不得强制用户安装，不得限定指定品牌。

3.1.7管道燃气经营企业应当按照国家和省有关规定，在燃气设施的所在地、敷设有燃气管道的道路交叉口及重要燃气设施上设置明显的安全警示标志，并在生产经营场所设置燃气泄漏报警装置。

#### 3.1.4 事故抢险

3.1.4.1管道燃气经营企业应当制定各类突发事故的抢险抢修预案，并报燃气行政主管部门和公安消防机构备案。定期进行应急预案演练，每年不得少于1次。

3.1.4.2管道燃气经营企业应当设置专门的燃气事故抢险抢修队伍，配备专业技术人员、防护用品、消防器材、车辆、通讯设备等，并对抢修人员进行专业技术培训。

3.1.4.3管道燃气经营企业应当设置抢险抢修电话，向社会公布，并设专岗每天24小时值班。

3.1.4.4管道燃气经营企业接到燃气事故报警的同时，应当提示用户关闭燃气角阀、自然通风、禁止开关电器及在现场拨打电话等安全措施，抢修人员在30分钟内到达现场，采取有效措施，迅速控制险情，尽快恢复。抢修现场应根据燃气泄露程度确定警戒区，设置警戒标志，防止误伤群众。

3.1.4.5事故抢修及时率和处结率必须达到100%。

#### 3.1.5关联服务

3.1.5.1管道燃气经营企业接到用户申请迁移、改装、拆除燃气设施后，应当在3个工作日内答复。对受理的，应在用户交清相关费用后，按照居民用户5个工作日内、非居民户10个工作日的期限完成。对无法受理的，应当同时向用户说明不受理的理由。迁移、改装燃气设施的保修期为12个月。

3.1.5.2 管道燃气经营企业接到用户报修无气或者气压不足后，对属于计划性停气或者降压供气的，应当向用户说明情况，并告知用户预计的恢复正常供气时间；对不属于计划性停气或者降压供气的，应当在正常情况下1小时内到达现场处置，及时维修。

3.1.5.3 管道燃气经营企业应当按照国家规定定期更新、校验燃气计量表。计量表必须经法定计量检验部门检定合格后，方可安装。家用燃气计量表使用期限不得超过6年（以天然气为介质的不得超过10年）。

3.1.5.4管道燃气经营企业接到工程建设单位或者施工单位查询燃气设施情况要求后，应当在3个工作日内给予书面答复，并同时提出需要采取的安全保护措施。

#### 3.1.6工程性停气

3.1.6.1管道燃气经营企业因施工、检修等原因需要临时调整供气量或者暂停供气的，应当将作业时间和影响区域提前48小时予以公告，并按照有关规定及时恢复正常供气。

3.1.6.2管道燃气经营企业因不可抗力或者燃气设施抢修等突发事故确需暂停供气或者降压供气的，按照应急预案采取紧急措施并及时通知用户，同时向燃气行业主管部门报告。

3.1.6.3管道燃气经营企业恢复供气，必须事先有效地通知用户。

3.1.6.4管道燃气经营企业在保证安全的前提下向居民用户恢复供气。

3.1.6.5 市区干管施工现场应按规定实行围栏施工，设置警示牌和夜晚警示灯。施工结束后，一般工程3个工作日内、较大工程7个工作日内料净场清，并及时联系相关单位修复路面。

#### 3.1.7服务窗口

3.1.7.1　管道燃气经营企业应当保证服务窗口全年性营业，服务窗口节假日不得停止营业。

3.1.7.2　管道燃气经营企业应当保证服务窗口准点开门营业，在营业时间内进入服务窗口的用户未办理完事项前，服务窗口不得终止服务。

3.1.7.3　管道燃气经营企业应当保持服务窗口的整洁。

3.1.7.4　管道燃气经营企业应当保证服务窗口符合以下硬件要求：

（一）设有受理业务的服务柜台。

（二）配有服务业务电话。

（三）配有处理业务需要的电脑设备。

（四）设有供用户休息的座位。

（五）配有符合规定的消防器材。

3. 1.7.5　管道燃气经营企业应当在服务窗口公示以下内容：

（一）企业应当履行的主要法定义务。

（二）办理业务的程序、条件、时限。

（三）企业的服务管理制度、服务承诺制度、服务投诉处理制度和服务责任问责制度。

（四）企业执行的燃气供气质量标准。

（五）企业的燃气销售价格、燃气工程安装费标准及各项关联服务的收费标准和依据。

（六）服务窗口的营业时间。

（七）企业服务（业务、报修、投诉）电话和燃气行业主管部门的监督电话。

### 3.2瓶装液化气经营服务

#### 3.2.1发展用户服务

3.2.1.1瓶装液化气经营企业受理用气申请后，应当与非居民用户签订新用户发展合同，明确双方权利义务。

3.2.1.2瓶装液化气经营企业应当建立用户档案，并向用户发放用户证（卡）。

3.2.1.3瓶装液化气经营企业需向用户收取液化气钢瓶押金的，应当按照物价行政主管部门的规定收取押金，并向用户出具液化气钢瓶押金收据。用户退户时，瓶装液化气经营企业应当向用户退还液化气钢瓶押金。

#### 3.2.2售气服务

3.2.2.1瓶装液化气经营企业必须保证连续、稳定地供应合格液化气。未履行审批程序或者必要告知义务，不得擅自停气、调整供气量、停业或者歇业。瓶装液化气经营企业停业、歇业的，应当事先对供应范围内的燃气用户的正常用气作出妥善安排，并在90个工作日前向市政公用事业局报告，经批准后方可停业、歇业。

3.2.2.2瓶装液化气经营企业应当保证所售液化气的充装质量符合国家规定。

3.2.2.3瓶装液化石油气充装量必须严格按照国家强制性标准《液化石油气瓶充装站安全技术条件》（GB17267—1998）执行。其中YSP—10的充装量为9.5±0.3kg，YSP—15的充装量为14.5±0.5kg，YSP-50的充装量为49±1kg，YSP-15 的充装量为12.5±0.4 kg。

3.2.2.4气瓶充装时，瓶内液化气残液量符合以下规定：

- SP-10气瓶残液量不大于0.5千克。

- YSP-15气瓶残液量不大于1千克。

- YSP-50气瓶残液量不大于2.5千克。

瓶装液化气经营企业应当制定液化气残液退残办法，对超出国家规定的液化气残液量给予用户补偿。其退残办法应当报送燃气行业主管部门，接受燃气行业主管部门的监督。

3.2.2.5瓶装液化气经营企业应当对其销售的液化气实气瓶进行角阀塑封。塑封套应当具有下列内容：

（一）企业名称。

（二）充装的液化气重量。

（三）企业的服务投诉电话和燃气行业主管部门的监督电话。

3.2.2.6瓶装液化气经营企业收取用户购气费时，应当向用户出具购气费发票。

3.2.2.7为保证用户用气安全，瓶装液化气经营企业在液化石油气钢瓶充装前必须对其进行检查，发现钢瓶有下列情形之一的，不得充装：1）未取得制造许可证的企业生产的；2）超过检验期限或检验期限不能确认的；3）钢印标志、颜色标志不符合规定或脱落不易识别的；4）用户自行改装的；5）附件不全、损坏或不符合规定的；6）外表损伤、腐蚀、变形严重以及被判报废的；7）首次充装未经抽真空的；8）非本单位自有产权的钢瓶。

3.2.2.8瓶装液化气经营企业向用户销售瓶装液化气时，不得使用无本企业标识的液化气钢瓶。

#### 3.2.3安全服务

3.2.3.1瓶装液化气经营企业应当履行安全用气告知和宣传安全用气知识的义务，向用户发放安全用气手册，并安排专职人员对用户进行燃气安全使用教育、解答用户咨询。

3.2.3.2瓶装液化气经营企业应当保证提供给用户使用的液化气钢瓶符合国家规定。

3.2.3.3瓶装液化气经营企业应向用户提供定期检验。对符合GB 8334安全要求的周转钢瓶，在充装液化石油气钢瓶前应抽排残液。充装后应对其充装量和气密性进行逐瓶复检。对充装符合要求的钢瓶应加贴合格标志。超过使用期限的钢瓶，应作报废处理，不得使用。

3.2.3.4　瓶装液化气经营企业接到用户报告换气后燃气器具无法正常燃烧时，应当在接报的同时提示用户暂停用气，并在接报后2小时内上门处置。

3.2.3.5　瓶装液化气经营企业接到用户报告室内液化气泄漏时，应当在接报的同时指导用户采取关闭液化气钢瓶角阀、自然通风等安全措施，并于接报后30分钟内上门处置，并尽快恢复。

#### 3.2.4关联服务

瓶装液化气经营企业为用户提供送气上门服务的，应当在3小时内或约定的时间内送达，并将给用户的购气费票据随气送达。承诺免费送气上门的，不得向用户收取送气上门服务费；实行有偿送气上门的，收取送气上门服务费应当符合物价行政主管部门的规定，并向用户出具送气上门服务费票据。

送气上门后，用户要求对液化气瓶安装、调试的，还应当为用户提供免费的安装、调试服务，并予以检漏。企业所招聘的送气工作人员，要经过专业培训，挂牌送气。

#### 3.2.5撤消、搬迁

3.2.5.1　瓶装液化气经营企业需要撤消、搬迁，或者需要撤消、搬迁其所属的及挂靠的液化气供应站时，应当向燃气行业主管部门提出申请，并同时报送用户分流方案，经燃气行业主管部门批准后，方可按照下列规定实施撤消或者搬迁：

（一）于液化气经营企业或供应站撤消、搬迁日前30日，发布撤消、搬迁的公告，并同时公示燃气行业管理部门的许可撤消、搬迁的文件。

（二）于发布撤消、搬迁液化气经营企业或供应站公告的同时，为用户提供办理退户手续的现场服务。

3.2.5.2　瓶装液化气经营企业发布的撤消或者搬迁液化气供应站公告，应当具有以下内容：

（一）瓶装液化气经营企业名称、液化气供应站名称。

（二）撤消或者搬迁的日期。

（三）分流用户的方案。

（四）参与用户分流的液化气经营企业、供应站或者搬迁后的液化气经营企业、供应站的地址、服务电话号码。

#### 3.2.6 服务窗口

3.2.6.1瓶装液化气经营企业应当保证服务窗口全年性营业，服务窗口节假日不得停止营业。

3.2.6.2瓶装液化气经营企业应当保证服务窗口准点开门营业，在营业时间内进入服务窗口的用户未办理完事项前，服务窗口不得终止服务。

3.2.6.3瓶装液化气经营企业应当保持服务窗口的整洁。

液化气供应站还应当做到液化气空、实瓶分区码放整齐，并留有通道。

3.2.6.4瓶装液化气经营企业应当保证服务窗口（本条不含液化气供应站）符合以下硬件要求：

（一）设有受理业务的服务柜台。

（二）配有服务业务电话。

（三）配有符合规定的消防器材。

3.2.6.5瓶装液化气经营企业应当保证液化气供应站符合以下硬件要求：

（一）符合国家对液化气供应站的有关安全要求。

（二）站点门头符合企业统一的式样，并有醒目的企业标识。

（三）设有受理业务的服务柜台。

（四）配有服务业务电话。

（五）配有供用户检查重量的并符合国家规定的计量器具。

（六）配有供用户试漏的装置和材料。

（七）配有可燃气体浓度检测报警器。

（八）照明灯具和开关应采用防爆型。

（九）设有醒目的禁火标志。

（十）配有符合规定的消防器材。

（十一）站内应有通风口。

3.2.6.6　瓶装液化气经营企业应当在服务窗口公示以下内容：

（一）企业应当履行的主要法定义务。

（二）办理业务的程序、条件、时限。

（三）企业的服务管理制度、服务承诺制度、服务投诉处理制度、服务责任问责制度和液化气残液退残办法。

（四）国家规定的液化气气体质量和充装质量标准。

（五）国家规定的液化气钢瓶强制检测、报废时间标准。

（六）企业的液化气销售价格及各项关联服务的收费标准。

（七）燃气行业主管部门颁发的瓶装液化气销售许可证（对液化气供应站要求）。

（八）工商行政主管部门颁发的工商营业执照（对液化气经营企业要求）。

（九）服务窗口的营业时间。

（十）企业服务（业务、报修、投诉）电话和燃气行业主管部门的监督电话。

### 3.3天然气加气经营服务

#### 3.3.1加气服务

3.3.1.1天然气加气站经营企业必须保证连续、安全、可靠地供应合格燃气。

3.3.1.2天然气加气站经营企业除不可抗力因素影响外，应当保证燃气汽车加气站全年性24小时营业，燃气汽车加气站节假日不得停止加气营业。

3.3.1.3天然气加气站经营企业必须保证加入燃气汽车的燃气与该汽车使用的燃气气种一致，加气压力符合国家规定。

3.3.1.4天然气加气站经营企业应当保证加气机的计量装置符合国家计量器具的规定。

3.3.1.5加气作业和卸气作业符合《济南市天然气加气站安全管理暂行规定》的有关安全要求。

3.3.1.6天然气加气站经营企业收取燃气汽车用户加气费时，应当向燃气汽车用户出具加气费发票。

#### 3.3.2加气站

3.3.2.1　天然气加气站应当符合以下硬件要求：

（一）《济南市天然气加气站安全管理暂行规定》的有关安全要求。

（二）站点门头有醒目的企业标识和供应燃气的中文名称。

（三）配有符合国家标准的加气机。

（四）配有服务业务电话。

（五）配有可燃气体浓度检测报警器。

（六）设有醒目的禁火标志和禁用移动电话的标志。

（七）配有符合规定的消防器材。

燃气汽车加气站和汽车加油站合站的，还应当做到加气车道与加油车道分道设立，并有醒目的提示标志。

3.3.2.2燃气汽车加气站应公示以下内容：

（一）企业执行的燃气气体质量标准和加气压力标准。

（二）企业的燃气销售价格。

（三）企业的服务管理制度、服务承诺制度、服务投诉处理制度、服务责任问责制度。

（四）燃气行业主管部门颁发的燃气供应许可证。

（五）工商行政主管部门颁发的工商营业执照。

（六）企业的服务（业务、投诉）电话和燃气管理部门的监督电话。

### 3.4燃气燃烧器具安装维修服务

3.4.1燃气燃烧器具安装维修企业必须按照国家有关规定进行燃气燃烧器具的安装、维修，必须使用符合国家有关规定的燃气燃烧器具安装、维修材料、配件。

3.4.2　燃气燃烧器具安装维修企业接到用户安装燃气燃烧器具申请后，应当在用户申请后的48小时内或者约定的时间内上门安装。燃气燃烧器具安装维修企业接到用户报修燃气燃烧器具后，应当在接到报修后的24小时内或者与用户约定的时间上门维修。

3.4.3　燃气燃烧器具安装维修企业应当在燃气计量表后安装燃气燃烧器具。未经管道燃气经营企业同意，不得移动燃气计量表及表前燃气设施。

3.4.4　燃气燃烧器具安装维修企业安装、维修燃气燃烧器具时，应当于安装、维修前向用户出示材料、配件和服务的收费标准，经用户同意后，方可进行安装、维修服务。

燃气燃烧器具安装维修企业收取用户材料、配件、服务费后，应当向用户出具相关发票。材料、配件的发票应当列明使用的材料、配件。

3.4.5燃气燃烧器具安装维修企业安装、维修燃气燃烧器具完毕后，应当进行检验。检验不合格的，应当重新免费安装、维修，直至合格；检验合格的，应当向用户出具用户服务卡。卡上要注明作业人员姓名、岗位证书编号、所属企业名称、地址、安装维修时间、维修部位、用户认可签字等信息。

3.4.6燃气燃烧器具安装维修企业不得限定用户购买其指定的燃气燃烧器具和相关产品。

3.4.7燃气燃烧器具安装企业为未通气的管道燃气用户安装燃气燃烧器具后，应当提示用户向管道燃气经营企业申请通气验收，经管道燃气经营企业通气验收合格后，方可通气使用。

管道燃气经营企业通气验收不合格的，确属燃气燃烧器具安装质量问题的，燃气燃烧器具安装维修企业应当免费重新安装。

3.4.8  燃气燃烧器具安装维修企业，应当按照下列规定为用户提供燃气燃烧器具安装、维修的免费保修服务：

（一）保修范围为安装、维修的部分。

（二）安装保修期为出具燃气燃烧器具安装合格证之日起不少于12个月。

（三）维修保修期为出具燃气燃烧器具维修合格证之日起不少于6个月。

（四）因安装、维修质量问题重新免费安装、维修的，保修期重新计算。

### 3.5从业人员服务标准

3.5.1  客户服务中心

服务网点和一站式客户服务中心，应有专门的客户来访引导员，为客户提供业务办理引导服务。企业应将用户办理各种业务所需的资料以及用户关心的标准和有偿服务费用标准编印成宣传页，连同所需填写的各种表格摆放在服务网点适当位置，有条件的可将相关信息公示在企业网站上供用户下载。

3.5.2  上门服务

服务人员上门服务时，应礼貌敲门，主动向用户说明来由，穿着鞋套入户，并主动出示相关证件，征得用户同意后方可入户服务。使用请您、您好、请原谅、打扰您、谢谢您的合作、再见等文明服务用语。安装、维修人员完成相关服务后，应当主动清洁服务现场上门服务完成相关服务后3小时内对客户进行电话回访，并征求客户对服务人员的意见。

服务过程中，应秉公办事，不得吃、拿、卡、要，不得刁难。

3.5.3  着装

服务人员应着职业装，衣着整洁，佩带胸卡，仪表端庄,举止文明，使用文明服务用语。佩戴胸卡应符合下列要求：岗位工作证应当具有以下内容：（一）企业的名称；（二）工作证编号；（三）持证人员的姓名或工号；（四）持证人员的照片；（五）持证人员的岗位名称；（六）发证单位名称及公章。

3.5.4  接待

企业直接与用户接触的窗口服务人员、客服人员、抄表人员、维修人员应经培训后持证上岗。业务人员应具有职业所必需的上岗资格证书。

服务窗口人员在企业营业时间内和上门服务时，应当身着整洁的企业标识服，配戴有企业统一标志的工作牌。应具有良好的职业道德意识、熟练的业务技能，接待用户时，应主动、礼貌、热情，不推诿、搪塞。接听客服电话的工作人员必须在电话铃响3声内接听来电，电话交流完毕应礼貌道“再见”。通常情况下，接听电话的工作人员不得中途挂断用户电话。

3.5.5  投诉与处理

企业受理用户的投诉或其它部门转办的投诉，一般投诉件2日内办结；复杂投诉件7日内办结；对新闻媒体曝光的服务问题，必须于2个工作日内核实情况，并按信息来源渠道向社会和新闻媒体反馈结果。

行政主管部门应当建立投诉问题督察机制，定期对企业用户投诉处理情况进行监督检查，对处理不及时、不得当，造成不良后果的，要提出明确整改要求和处理意见。

### 3.6服务质量保障制度

3.6.1　燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业，应当制定企业的服务管理制度、服务承诺制度、服务投诉处理制度、服务责任问责制度，并报送燃气行业管理部门，接受燃气行业管理部门的监督。

3.6.2  燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业的服务承诺制度，应当有企业违诺对用户的道歉和经济赔偿的具体规定。

3.6.3　燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业的服务投诉处理制度。对燃气行业主管部门或者政府其他部门或者消费者协会转办的投诉，必须在转办单位规定的时间内处理完毕，并将处理结果回复转办单位或者根据转办单位的要求直接答复投诉人。

3.6.4　燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业的服务责任问责制度，应当有对责任人失责追究的具体规定。

3.6.5  燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业，完成上门服务（维修或者燃气燃烧器具安装）后二日内，应当由企业负责服务监督的部门，对留有联系电话的用户进行服务质量监督的电话回访，并做好相关回访记录。用户对该次服务不满意的，应当重新约定时间上门服务并表达歉意。不得二次收费。

## 第四章 燃气经营服务监管标准

### 4.1行政许可

4.1.1从事燃气经营活动，应当取得燃气经营许可证和燃气供应许可证。申请从事燃气经营活动的，应当向燃气行业主管部门提出书面申请，并提交有关证明材料。

4.1.2燃气行业主管部门在实施批准或者核准时，应当严格按照规定的条件和程序对有关事项进行审查。

符合条件的，应当自受理申请之日起30日内，作出批准或者核准的决定；不予批准或者核准的，应当书面向申请人说明理由；发现已经取得批准或者核准的单位不再具备规定的条件，应当依法撤销原批准或者核准。

燃气行业主管部门在实施批准或者核准时，程序必须公开，并依法接受监督。

4.1.3燃气行业主管部门应当在作出批准或者核准决定后10个工作日内颁发《燃气经营许可证》和《燃气供应许可证》。

4.1.4《燃气经营许可证》和《燃气供应许可证》实行年检制度。未经检验或者经检验不合格的，不得继续从事燃气经营活动。

4.1.5燃气行业主管部门在依法撤回、撤销、注销燃气经营许可以及燃气经营者停业、歇业前，应当落实应急燃气供应方案，积极采取措施，保障燃气用户的正常用气需求。

### 4.2安全管理

4.2.1燃气行业主管部门应当加强燃气安全知识的宣传、普及工作，提高全民燃气安全意识，积极防范各种燃气事故的发生。

4.2.2燃气行业主管部门应当对燃气的工程建设、经营、使用、设施保护、器具安装维修等活动进行定期和不定期的安全监督检查。在对燃气经营企业实施检查时，要将检查的时间、地点、内容、发现的问题作出书面记录，对发现的问题下达书面整改通知书。书面记录和整改通知书由检查人员和被检查单位的负责人签字。

4.2.3燃气行业主管部门应当建立燃气安全预警联动机制，接到事故隐患报告后，按照应急处理机制和规定程序立即处理。

### 4.3监督考核

4.3.1《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气安全管理条例》所规定的消防、质监、工商、行政执法等职能部门，对本标准所涉及的相应服务质量实施监管，并主动向燃气行政主管部门沟通有关情况。

4.3.2燃气行业主管部门应当向社会公布本市行政区域内的燃气种类、气质成份、燃气经营企业及分布等信息；应建立举报和投诉制度，公开举报和投诉电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关燃气安全、收费标准和服务质量的举报和投诉。

通过行业监督热线12319对用户提出的燃气服务意见和建议，应当在3个工作日内回复；对用户的投诉，应当在4个工作日内查实，提出意见并回复；投诉处结率应达到100%。

4.3.3燃气行业主管部门要主动深入用户小区、用气企业，及时发现和解决燃气供应与服务中出现的问题。问题涉及其他部门时，应尽力协调解决，不能及时解决的须向用户说明原因。

4.3.4燃气行业主管部门应当按照考核标准，对燃气经营企业进行年度检查考核，制定奖惩措施。

4.3.5燃气行业主管部门应当与燃气经营企业签订服务标准的协议，约定安全正常供应、满足普遍服务、用户满意度等内容；从居住200 户以上的小区聘请3-5名社会监督员参与服务质量监督，征求用户对燃气供应和服务的意见和要求；每年度对服务质量情况进行一次群众满意度调查，对不能达到协议约定要求，群众满意度低，监管部门责令整改又拒不整改的，在媒体上公布为不诚信企业，作为经营许可的重要依据。

### 4.4责任管理

4.4.1燃气经营企业的燃气供应气质和压力等违反国家、省市等相关法规的，由燃气行业主管部门按规定给予警告和责令其限期改正，同时处以罚款，纳入企业信用不良记录，并在媒体上公布。

4.4.2燃气经营企业不按批准的价格执行，擅自提高价格的，由价格主管部门依法处理。

4.4.3燃气经营企业擅自将所经营的财产进行处置或抵押的、因经营管理不善发生重大质量安全事故的、擅自停业歇业造成严重影响的、达不到符合有关规定的燃气供应服务标准的、违反城市规划或超范围经营的、因经营管理原因导致财务状况严重恶化危及社会公众利益的、拒不履行法律法规规定义务以及协议约定义务的，燃气行业主管部门责令其限期整改而拒不整改时，启动应急预案，报经市政府批准后取消其经营资格，由燃气行业主管部门实施临时接管。

4.4.4燃气行业主管部门监管人员要增强责任心，认真履行监管职责，及时发现问题，并妥善处理，对玩忽职守造成不良影响的，按照有关规定追究责任。

### 4.5第三方机构

4.5.1为有效保障燃气用户和经营企业的合法权益，加强燃气经营服务监管，应当坚持客观、公正的原则，充分发挥第三方机构的监督检测和评估作用。燃气行业主管部门应当研究制定燃气供应第三方检测服务的具体办法和实施细则。

4.5.2由燃气表计量不准等问题引起的纠纷，可委托第三方检测机构检测。经检定，燃气计量装置的流量误差超过国家标准规定的，燃气经营企业应支付检定费用；校验结果符合国家规定的，由用户承担校验费用。

4.5.3对燃气特许经营单位的经营、服务、安全等中期评估，可委托第三方机构参与。

## 第五章 附则

5.1 本标准下列用语的含义是：

（一）燃气，是指符合燃气质量要求，供给居民生活（商业）公共建筑和工业企业生产作燃料使用的人工煤气、天然气、液化气。

（二）管道燃气经营企业，是指以管道输送方式经营燃气，并以燃气计量表为计量器具与用户结算燃气费的企业，包括管道人工煤气经营企业、管道天然气经营企业、管道液化气（含瓶组）经营企业等。

（三）瓶装液化气经营企业，是指以液化气钢瓶方式经营液化气，并以计量秤为计量器具与用户结算燃气费的企业。

（四）天然气加气站经营企业，是指以天然气加气站方式经营燃气给燃气汽车的企业。

（五）加气站，是指为汽车储气瓶充装车用压缩天然气的专门场所，含加气标准站、加气子站、液压子站、加油加气合建站。

（六）燃气经营企业，是指管道燃气经营企业、瓶装液化气经营企业和天然气加气站经营企业的总称。

（七）燃气燃烧器具安装维修企业，是指从事燃气燃烧器具安装、维修服务的企业，包括从事燃气燃烧器具安装、维修服务的燃气企业。

（八）服务窗口，是指燃气经营企业为用户提供服务的办事场所，包括办事处（点）、用户服务中心、业务服务柜台、维修站（点）、液化气供应站、天然气加气站等。

5.2 燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业的服务承诺，及与燃气管理部门或者政府有关部门签订的契约，高于本标准要求的，燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业应当执行服务承诺和契约的要求。

5.3燃气经营企业和燃气器具安装维修企业违反本标准的，除应当接受燃气管理部门和政府有关部门的依法处理外，还应当承担由此引起的相关法律责任。

燃气经营企业和燃气器具安装维修企业违反服务承诺的，还应当承担相关违诺责任。

燃气经营企业和燃气器具安装维修企业违反与燃气管理部门或者政府有关部门签订的契约的，还应当依约承担相关违约责任。

5.4燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业因不可抗力或者其他单位（自然人）阻碍而未能达到本标准要求的，予以免责。

5.5本标准自××年××月××日起试行。

5.6本标准由济南市市政公用事业局负责解释。

# 济南市城市供水服务标准（征求意见稿）

# 第一章 总则

## 1  适用范围

1.1为规范城市供水经营服务行为，保障社会公众权益，提高城市供水经营服务水平，特制定《济南市城市供水服务标准》。

1.2本标准适用于济南市行政区域内城市供水的供给、经营、服务管理（含本标准涉及的其他服务，下同）和供水设施安装维修服务等。

1.3供水经营单位的供水服务质量除执行本标准外，尚需执行国家现行的有关行业标准和规定。

## 2  服务宗旨

2.1供水企业应为用户提供连续、稳定、优质的供水服务。

2.2城市公共供水管网覆盖范围内的所有用户，不论用水规模大小，均享受平等服务。

2.3需提供个性化服务的，由供水企业与用户约定。

2.4城市供水行业服务应当遵循安全第一、用户至上、诚信为本、文明规范的原则。

## 3  制定依据

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB 17051  二次供水设施卫生规范

GB/T 5750  生活饮用水标准检验方法

CJ/T 206  城市供水水质标准

《城市供水条例》

《城市道路管理条例》

《山东省城市建设管理条例》

《济南市城市自来水供水管理办法》

《济南市城市安全供水调度管理暂行规定》

## 4  术语

下列术语和定义适用于本标准。

1.1城市公共供水

是指城市公共供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。

1.2城市公共供水设施

是指专用水库、引水渠道、取水口、泵站、取水井群（井）、管网、水厂、公用水站、消火栓、贸易结算水表及其附属设施。

1.3二次供水

二次供水是指公共供水在入户之前经再度储存、加压和消毒或深度处理，通过管道输送给用户的供水方式。

1.4二次供水设施

二次供水设施是指为保障用户用水需求而设置的高、中、低位蓄水池（箱）及附属的管道、阀门、水泵机组、气压罐等设施。

1.5水质综合合格率

城市公共供水的专用水库水质达到《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）所规定的Ⅱ类水水质的合格程度。

城市公共供水的地下水源水质达到《地下水质量标准》（GB14848-93）规定的Ⅲ类水质的合格程度。

城市公共供水水厂出厂水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的合格程度。

城市公共供水的管网水达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的合格程度。

1.6管网压力合格率

城市公共供水管网服务压力达到国家标准的合格程度。

1.7管网修漏及时率

从出厂输水干管至用户贸易结算水表之间的管道损坏后，及时修复的程度。

1.8供水技术标准基本术语

水源水保证率：一年中水源可供水量大于水厂需水量的天数占总天数的概率。

供水设施利用率：供水企业的最高日供水量占其供水系统设计能力的比率。

有效供水量：水厂将水供出厂外后，各类用户实际使用到的水量，包括收费的（即售水量）和不收费的（即免费供水量）。

管网绝对压力：某点市政管网中轴的黄海地形标高加上该点市政管网的自由水头。

管网故障自报率：供水企业通过管网日常巡查工作主动发现的供水管网及其附属设施漏水、断水、损坏、丢失等故障次数占全年管网故障（企业自报，用户举报）次数的比例。

暗漏检出率：企业每年通过主动查漏、探漏工作发现的暗漏水量（立方米/小时）占全年供水管网漏损量折算成小时漏损量的比例。

单位管长漏水量：单位管道长度≥DN100每小时的平均漏水量。

爆管事故率：单位管道长度≥DN100上发生的因管道自发或意外造成的爆管、脱口或漏水的次数。爆管事故次数DN100及以上供水管道长度。

抢修及时率：供水企业在规定时间内完成抢修恢复供水的次数占全年抢修次数的百分比。

供水管网末梢：城市公共供水管网中DN300配水管道。

故障水表：用户水表发生损坏、不能正常运行、停行、表针松动或脱落、玻璃盖破损等情况，并明显影响准确计量。

# 第二章 技术标准

## 1  管网技术标准

1.1 水压保障

城市公共供水压力应当符合山东省行业标准，即管网末梢压力不低于0.14MPa。压力合格率不低于98％(不含因水源短缺或不可抗力引起突然爆管造成局部地区降压断水的情况)。

通过完善设施满足居民用水压力需求,且承载1000户居民以上的小区，不得出现低压片区。

对市政规划范围内因地面标高较高而导致水压不足的集中区域，且区域内居民用户超过2万户（或区域面积超过1平方公里，或用水量达到2万立方米/日）的，应由建设单位投资组织建设片区统一的加压泵站或高位水池。

对因其他原因引起的低压区，制水企业应通过工艺设备改造、提高出厂水压等措施，供水企业应通过完善管网布局、新建或扩建供水管网、科学调度等措施解决水压问题。

供水企业在保证管网服务压力的同时，应优化调度，防止局部管网压力过高引发的爆管事故。

1.2 测压点设置

供水管网应按供水面积每10平方公里设置一处测压点；供水面积不足10平方公里的至少设置两处。各检测点均应连续测定并记录压力值(测压点的位置,应适当考虑所测区域的最不利点,检测压力要能够代表所测区域的整体水平)。测压点应设置在供水干管末梢、供水管网的重要节点、敏感区域的供水管节点等位置，如供水干管的汇合点、不同水厂供水区域的交汇点及各边缘地区、人口密集区域。

1.3 管网压力要求

出厂压力：制水公司出厂水压力满足城市供水管网要求的服务压力和水量。

管网压力:符合山东省行业标准，即管网末梢压力不低于0.14MPa

1.4 管网建设与管理标准

供水企业应逐步完善供水管网系统，更换不合格供水管道及配件，合理配置管网供水负荷，降低管网漏耗，提高供水安全性。

供水管材

给水系统的管材应选择在允许的使用年限内、水力条件好、耐腐蚀、无有害物析出、不易结垢、不产生二次污染，使用寿命长、施工及维护方便、运行安全、经济合理的优质管材和配件。

室外明设给水管管材不应选用塑料管。冷镀锌钢管、灰口铸铁管、石棉水泥管、自应力水泥管等性能较差的管材不得用于供水管道系统。

管道接口

接口应满足管网同等压力条件下的密封要求，还要考虑能消除温差引起的管材线性伸缩，要技术可靠、易于施工作业和维修，经济性较好。

除特殊管段外，接口应采用橡胶圈密封的柔性接口。在管件、转弯和复杂条件下推广选用防脱的紧锁型柔性接口。

管网的阀门选择

阀门选择要密闭性能好，操作力矩小，传动机构精度高、结构合理、故障少、防腐、易于安装和维修。阀门的铸件材料要采用球墨铸铁和铸钢。

管道呼吸器

供水管网应根据需要设置空气阀。 供水管网低洼处及阀门间管道低处，可根据需要设置泄（排）水阀井。 管道呼吸器应采用球墨铸铁、不锈钢或铜材料制作。

管道施工和维修

各供水企业在管道施工和维修过程中，应逐步掌握和推广管道施工与维修的新技术，如非开挖排管技术、不停水施工技术等管道铺设和接口技术，地下刮管除垢涂衬、管道喷砂涂塑、不锈钢和逆反转环氧树脂衬里等旧管网修复技术，涨管破碎和缩径穿管等旧管网更新技术，以尽可能减少管道施工和维修对现有用户、市政基础设施、构筑物的影响。 管网维修应坚持少停水、无污染、快速有效的原则。供水管网的抢修及时率应大于97%。

漏损控制

加强供水管网巡查工作，及时发现并维修供水管网故障。管网故障自报率应≥15%。

设置管网检漏机构，配备专业检漏人员和检漏工具仪器，或委托专业检漏机构，采用先进技术手段做好供水管网的查漏、探漏、防漏工作，并定期协助大用户开展查漏、探漏工作。暗漏检出率应≥30%。

有计划实施供水管网改造与更新，优先改造漏损严重、爆管频繁的管段，减少长期漏损和事故漏损。DN100及以上供水管道的单位管长漏水量应小于3m3/（km·h），自然爆管事故率应≤1次/公里•年。

为便于供水调度和水量管理，市政管网应采取分区计量措施。供水企业应在供水管网的需要位置安装流量计，监测水流方向和流量，并实时传回调度中心。定期进行区域漏损评价。

管网信息管理系统

供水企业应有计划地完成辖区内供水管网地理信息管理系统（GIS）的建设和集成工作。

计算机辅助调度系统

各供水企业应合理规划管网测压、测流和水质实时在线监测点的布点，加强管网运行状况的监测，建立良好的追踪分析和预警机制。供水企业应在水厂和管网自动化与信息化基础上建设计算机辅助调度系统（SCADA），实现管网经济运行，达到合理供水的调度目的。有条件的供水企业还应建立供水管网动态模型，通过供水管网动态仿真模拟，实现计算机辅助管理和辅助决策的目的。

## 2  供水水质标准

原水、制水、供水公司应加强相互间沟通协调，各相关单位应确保原水水质、出厂水水质、管网水水质符合水质标准要求。

2.1选用地表水作为饮用水水源应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的规定。

2.2 选用地下水作为饮用水水源应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的规定。

2.4城市公共供水出厂水、管网水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。

城市公共供水水厂出厂水水质综合合格率应不低于99%，其中色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量9项指标单项合格率应达到100%。

2.5 每个水厂原则上不应少于2个水源；只有一个供水水源的，应通过水库调蓄，并有计划地开发建设第二水源。玉清湖、鹊山水库供水保障率应保持在125%以上。水厂原水输水管道不宜少于2条，一条管道检修时，其余管道的输水能力之和应≥水厂设计规模的70%。

2.6 供水设施建设应适度超前，确保供水能力大于需水总量。供水设施利用率应控制在70%～100%之间，建议的最优值为80%～90%。

2.7 水厂建设与管理标准

水厂应有两路电源供电，且两路电源从不同变电站接入。如因条件限制只有一路电源，应配备发电设备，并储备必需的发电原料。

水厂应配备石灰或其他pH值调节药剂的投加装置，控制混凝过程和出厂水的pH值。

净水药剂必须计量投加，应优先选择计量泵加注并采取稳定加注量的措施。计量泵或计量装置应定期进行校准。

消毒剂投加车间应符合防火、防爆和通风的要求。使用液氯消毒的水厂应配备氯泄漏自动检测和自动吸收装置；使用二氧化氯消毒的水厂应采用防爆型的生产设备，并合理调控二氧化氯浓度，确保发生器及环境的安全。

水厂一线工作人员应每年进行１次健康检查，并取得健康合格证。

水厂生产现场管理

地表水厂应根据原水水量和水质变化情况、矾花或絮凝体形成和沉降情况、出水浊度及时调节混凝剂的投加量，以达到较好的混凝沉淀效果。

混合、絮凝、沉淀及滤池的池壁、池面、廊道等应保持清洁卫生，定期清洗池体、排泥并采取必要的消毒措施，以防止蚊虫聚集和红虫滋生。

采用前加氯工艺的水厂，应综合前后加氯量，控制出厂水氯副产物的含量。采用氯胺消毒的，应合理控制氯、胺的用量比例和投加顺序。采用二氧化氯消毒的水厂，在确保微生物指标达标的要求下，应严格控制二氧化氯的投加量，消毒副产物必须符合GB 5749 要求。

水厂清水池严格控制在合理的最高、最低水位间运行。

清水池每年应清洗消毒不少于一次。清水池的检测孔、人孔和通气孔应安装防护措施，防止蚊、虫侵入和雨水渗入。

混合、絮凝、沉淀、过滤和消毒等运行参数应定期进行测定，主要参数宜每季度测定一次。如混合时间、絮凝时间、沉淀时间、滤率、反冲洗强度、滤料含泥率等。

非常规处理工艺

水厂可配备粉末活性炭投加设施，贮存适量粉末活性炭，当原水在短时间内含较高浓度溶解性有机物、藻类、产生异臭异味时适量投加。

经常规处理，部分水质指标难以达标或达标率低于99%时，应优先采取优化工艺参数、更新改造现有供水设施等强化常规处理工艺措施。

对通过强化处理工艺措施仍不能彻底解决的，应当根据水源水质特点、饮用水超标项目和超标时间长短，综合考虑技术和经济因素，合理选择预处理、深度处理技术或预处理与深度处理相结合的净水技术。

水厂现场监测

水厂生产工艺中各工序的水质、水量、水压等主要运行参数应配置在线连续测定仪，实现实时动态监测和人工定时检测，并根据检测结果进行工序质量控制。其中：

a) 取水口或原水泵房应有流量计、水位计、浊度计、温度计、pH计、泵站压力表和水质生物预警设备；

b) 沉淀池前应有pH计，沉淀池后应有浊度计；

c) 滤池应有水位计、压差计，滤池后有浊度计，有条件的水厂设置颗粒计数器；

d) 清水池适当位置应有水位计、浊度计、pH计、余氯分析仪；

e) 加压泵站应有流量计、泵站压力表；

f) 出厂水应有浊度计、pH计、余氯分析仪。

在线监测仪器设备应达到所需的灵敏度和准确度，并符合相应检验方法标准或指导性技术文件的要求。

所有在线监测数据应能及时传递到控制中心进行监控和处理。 在线仪器设备要有专人定期进行校准及维护。当仪表读数波动较大时，应增加校对次数。

水厂运行控制

水厂应建立中心调度室，能够监视主要设备运行状况及工艺参数，提供超限报警，实现生产过程自动控制。

出厂水管道

出厂水管道不宜少于2条，一条管道检修时，其余管道的输水量应≥水厂设计规模的70%。

水量计量设备管理

进厂原水管道和出厂水管道上应设置流量计，计量率应达100%，有条件的水厂的进出厂水流量可采用单机安装方式。

水厂安全生产

水厂应制订完善的安全生产规章制度，建立门卫制度，危险品、有毒物品管理制度，液氯运输、管理制度，消防制度，劳动防护和职业卫生等安全生产制度。

水厂应完善各项安保措施，水厂围墙应安装红外线对射装置，水厂关键部位应安装摄像头，配置至少能保存15天录像的硬盘。

制水生产工艺及其附属设施、设备应满足连续安全供水的要求，关键设备应有一定的备用量。设备易损件应有足够量的备品备件。

加氯间和氯库的安全管理应严格按照GB 50013-2006中9.8条要求执行。

水厂应有综合防雷措施，包括直击雷防护、感应雷防护，并具有良好的接地系统，确保人身安全、设备安全和系统稳定工作。

制水企业应定期对水厂生产运行安全情况进行科学评估，针对发现的缺陷及时进行整改。

## 3. 水质检测标准

供水水质应符合GB5749的规定，水质监测采样点选择、水质检验项目和频率以及水质检验项目合格率应按《城市供水水质标准》(CJ/T206)要求执行。

3.1城市公共供水企业、制水企业、原水供应单位应当建立健全水质检测和水质管理制度，原水供应单位和制水单位水质检测应执行《水和废水监测分析方法》和《生活饮用水标准检验方法》(GB5750)的规定，城市供水管网管理单位水质检测应执行《生活饮用水标准检验方法》GB5750的规定。

3.2地表水水源水质检测项目，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定执行。

3.3地下水水源水质检测项目，按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）有关规定执行。

3.4水厂出厂水、管网水水质检测项目，按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）有关规定执行。

3.5采用地表水作为饮用水水源的供水单位，供水水质指标全分析半年至少检测一次。

3.6采用地下水作为饮用水水源或经营供水管网的供水单位，水质指标全分析每年至少检测一次。

3.7 原水供应单位应在水源地设置水位监测仪，能够实时掌握水源水位变化情况；取水设施应配置流量计，并按JJG 198的要求对流量计进行校准。水源取水口应设置视频监测和录相系统，并至少配置15天录相硬盘。水源取水口应设置水质在线监测点，运用物理、化学、生物等科学技术手段，对反映饮用水源状况的各种信息、现象进行监测、测定，应逐步达到下列要求：

（1）所有水源应实现对浊度、pH、水温、溶解氧、氨氮、CODMn、电导率以及水质综合生物毒性等指标的在线监测；

（2）重要水源还应实现对总磷、总氮、总有机碳、叶绿素（水库）等指标的在线监测。

制水企业对出厂水浑浊度、游离余氯、细菌总数、总大肠菌数等常规九项指标，应每日进行检测。

3.8管网水浑浊度、游离余氯、细菌总数、总大肠菌群常规四项指标，每月检测不应少于二次。

3.9 供水企业必须配备专职的水质检测人员和相应的检测设备，按照规定的水质检测项目、频率进行检测。个别不能自行检测的项目，应委托具有水质检测资格的单位进行检测。

水厂必须取得卫生行政部门签发的卫生许可证。

供水企业从事制水生产、水质取样、水厂水质化验、水池清洗消毒等的供水管理人员必须经过严格体检，确认无任何限定的疾病，并取得卫生主管部门颁发的《健康证》和《卫生知识培训合格证》。

3.10管网水水质检测点应按规定布点，每两万人设置一个取水点。供水人口在20万以下或100万以上，可酌情增减。

3.11水质检测所涉及的化验记录、数据分析报告及相关的水质管理资料应准确完整、字迹清晰、真实有效。记录必须有检测员签名。水质检测资料应归档保存。

3.12水质检测结果的日报、月报、年报，按规定时间及时上报供水行政主管部门。如遇水质超标情况，应附处理后的分析报告。

3.13供水水质应接受社会监督，供水企业和供水行政主管部门应将水质检测结果通过媒体、网络等形式定期向社会公布。

# 第三章 服务标准

## 1  经营服务

1.1供用水合同

供水企业应与用户签定供用水合同，未签订供用水合同的用户应予以补签，以确认供用水关系，规范供用水行为，明确供用水双方的权利和义务。

1.2热线服务

供水企业应设置供水服务热线，全天(24小时)接受用户咨询、求助及投诉，并与12345、12319服务热线协调联动，12345、12319服务热线应做好与相关部门的协调工作，积极采用现代化服务手段、方式，为用户提供高效便捷的服务。

1.3 服务网点和一站式客户服务中心

为方便用户，供水企业应保证供水辖区内每20万人或每20平方公里建成区拥有一个供水服务网点（可采取多种形式），且网点交通方便，标志统一、明显。提供电话预约或网上预约上门服务的供水企业，可适当扩大单个营业网点的服务面积和服务人口数量。

供水企业应设立专门的客户服务中心，全面负责新装、供水经营与服务等各方面的业务受理。客服中心应公开业务受理范围、办事程序、受理时限、服务承诺、投诉电话及收费标准等服务内容，向客户提供"一站式"服务。

一站式客户服务中心，应有专门的客户来访引导员，为客户提供业务办理引导服务。供水企业应将用户办理各种用水业务所需的资料以及用户关心的水价标准和有偿服务费用标准编印成宣传页，连同所需填写的各种表格摆放在服务网点适当位置，有条件的可将相关信息公示在企业网站上供用户下载。

履行一次性告知义务。告知中应明确受理或不受理的原因。

新装服务：应制定新装业务办理流程，流程应包括：前期咨询、申请受理、现场查勘、接水方案设计、施工合同签订、工程费用收取、供水合同签订、管道和水表安装、表内管道设计、通水验收等业务环节；新装服务的接待时间、负责部门、办事准则和办理期限。

1.4首问负责制与办事时限

城市供水服务应建立首问负责制、限时办结制、AB角制等规章制度。

经审查能够办理的业务应及时为用户办理；经审查不能办理的，应及时答复用户，不得延误。

用户办理用水业务提供资料不齐全时，工作人员应一次告知用户应补充的资料，不得第二次通知用户增补新的资料；用户提供的补充资料不正确的除外。

1.5年度经营公报制度

每年3月底以前，供水企业应在当地媒体或网站上公布企业的基本情况，包括上一年度生产经营与管理目标的完成情况和本年度供水经营管理目标和保障措施等信息。

1.6水质公告制度

城市供水水质实行定期公告制度。有关的水质检测情况，应定期通过媒体予以公布。

## 2  供水业务审批

2.1  供水企业应在行政审批大厅设立专门的业务受理窗口，公开办事程序和工作制度，办事窗口要有明显标志。

2.2  城市公共供水企业办理的供水审批业务，应当符合《济南市城市自来水供水管理办法》和济南市人民政府《关于印发〈济南市城市建设综合配套费征收管理办法〉的通知》（济政发[2003]3号）的有关规定。

2.3  用水性质界定

由供水企业根据用户用水情况确定用户用水性质，不同用水性质的用户水价确定按照济南市物价局水价政策执行。

## 3  供水工程的设计、施工、验收

3.1  城市公共供水企业在接到用户委托设计任务后，在用户提供资料齐全的情况下，应在25个工作日内完成设计。需城市规划部门确定供水管线位置的用户，在城市规划部门定线后，应在3个工作日内安排设计。

3.2  城市公共供水工程建设使用的供水管件、材料、设备和器具应当符合有关法律、法规和国家规定的产品质量标准。

3.3  城市公共供水工程施工应执行国家相关的施工规范，并按合同工期完工。

3.4  城市公共供水工程竣工后，应按设计和验收规范要求进行检查验收。

## 4  抄表收费服务

4.1执行标准

选用的水表应符合GB/T778-2007及CJ266的要求，水表安装应按GB/T778.2要求执行。供水企业应严格执行物价部门批准的收费项目和收费标准。

4.2计量依据

供水企业应以供用水协议约定的贸易结算水表显示的用水量向终端用户计价收费。不同用水性质的用户共用一具贸易结算水表的，其收费标准应按济南市物价局文件执行；具备条件的用户，应签订二级结算表协议，实行分表计量。不具备条件的用户，其收费标准应按混合用水协议的约定分配比例收费；用水比例发生变化有争议时,应重新核定用水分配比例。

4.3抄表收费要求

供水企业应定期抄表到户，并向用户出具水费备款通知单，抄表准确率应达到99％以上。

抄表周期：

供水企业应定期抄录用户水表。DN25以上（不含DN25）水表的抄表周期不得超过一个月，DN25以下（含DN25）水表可采取隔月抄表，但抄表周期不得超过两个月。

预估水量

因水表故障或其他原因不能按时准确抄表的，可按下列要求估计用户用水量

（一）按前三个月平均用水量计算；

（二）对同一用户的连续估量一般不得超过2次；

正常情况下，须准确抄表，不得对用户用水量进行估算。

水表过户更名：通常情况下，对抄表到户的用户，供水企业只与房屋业主签订供用水合同或银行托收合同，结算应交水费。

房屋通过正常买卖发生产权变更时，按合同约定，在结清之前水表的水费、污水费、水资源费、违约金之后，用户可到供水企业办理过户更名手续，并重新签订供用水合同。

水表报停：供水企业应为用户提供报停服务业务，注册用户提出申请，在申请人证件齐全的情况下，工作人员抄录水表止度水量，并在结清用户应交水费、污水处理费、水资源费、违约金后拆除水表。

合理确定水表口径：供水企业应定期对DN40（含DN40）以上水表的计量负荷进行复核，根据用户实际用水量和用水习惯核算水表口径是否偏小或偏大，发现有水表口径明显不合理的，供水企业应为用户更换合理口径的新水表并向用户解释原因。

水量异常波动：抄表时发现用户用水量发生异常变化的，抄表人员应及时向用户派发水量异常波动通知，提醒用户核对用水量。总表用户月用水量超过平均用水量30%，户表用户月用水量超过其前3个月平均用水量3倍以上，视为水量异常波动。

抄表准确率和及时率复查：供水企业应建立抄表复查制度，每月对抄表员的抄表准确率和及时率进行抽样复查，复查率不低于0.5%。

用水单据的投递与派发

用水信息资料主要有：水费备款通知单、催交水费通知、水量异常波动通知单、水费发票或对账单等。

用水信息资料应清晰明了地标明应通知用户的信息、用户响应时间、超过时间未响应的补救措施、不响应的后果、供水企业联系咨询电话。因信息资料未明确注明用户响应时间而导致用户超期未响应的，供水企业不得执行“不响应的后果”。

银行托收水费之后，供水企业应对托收不成功的用户派发催交水费通知。

单据投递指将用户相关的各项信息打印成书面单据并投送到用户约定信箱或用水地址。银行托收的水费发票、欠费停水通知可采取投递、张贴等方式送达用户，用户另有约定的除外。水费发票当用户要求自行领取时可不投递。

单据派发指通过公众认可且较常使用的方式将用水单据的内容通知用户，包括投递、拨打用户指定电话通知、向用户指定手机发送短信等。 供水企业采取单据投递以外的其他派发方式的，应将派发方式事先告知用户。

供水企业应建立回访制度，每季按0.05%—1%的比例随机电话回访或上门回访用户是否在正常时间内收到用水单据。

收费方式： 供水企业应至少提供银行托收和营业厅人工收费两种水费收费方式。供水企业应开拓网上交费、银行网点代扣费等多种方式方便用户。

水费查询： 为方便用户，供水企业应为用户提供电话查询水费服务。有条件的企业可开通电话语音自动查询系统，未开通电话语音自动查询系统的单位，应为用户提供人工查询水费服务。 鼓励供水企业开通网上查询、手机短信查询水费服务。

水费追缴：供水企业有提醒用户按时交纳水费的义务。对银行托收不成功的用户，供水企业应派发催交水费通知。

欠费违约金：对一笔应收水费，供水企业只有完成了第二次银行托收且履行了提醒义务后，才能从次月1日起按双方约定的标准向用户收取欠费违约金。

每月进行两次银行托收、现收的企业，从次月1日起开始计收用户欠费违约金；每月进行一次银行托收、现收的企业，从第三个月1日起方可对该笔应收水费计收欠费违约金。

欠费违约金的总额不得超过水费本金。

投递停水通知：

对欠费用户，供水企业应继续履行提醒义务至采取停止供水措施。开始计收欠费违约金之日起确定用户欠费。用户欠费达60日的，供水企业必须向用户投递书面欠费停水通知。

4.4 停水程序

违规用水停水程序

对违反《城市供水条例》有关规定应停止供水的用户，经供水企业上级主管部门批准后，供水企业应在停水3日前，向用户发送停水通知。

欠费停水程序

停止供水:  投递欠费停水通知10日后用户仍未交纳水费的，供水企业可采取措施停止供水。

恢复供水: 用户交清所欠水费和欠费违约金后，供水企业应在24小时内恢复供水。

## 5  维护、抢修

5.1贸易结算水表的维修与更换

水表首次使用时应强制检定。供水企业应建立水表台帐、制定水表的年度更换计划并组织实施。水表检定周期应符合JJG162-2009）的有关规定。消防表不纳入周期更换，在每年进行通水检测发现故障时更换。

供水企业应当准备一定数量的备品、备件，正常维修一般不得超过24小时，不能修复的，应及时更换。维修或更换后的水表应经有资质的检测机构检验合格后，方可安装使用。

5.2 修漏

5.2.1供水单位应建立供水管网漏水检查、巡视制度。

5.2.2接到漏水或爆管报告后，供水企业抢修人员应在0.5小时内到达现场采取措施，不可抗拒的因素除外。

5.2.3城市公共供水设施发生突发性事故后，供水企业要及时组织抢修。明漏自报漏之时起、暗漏自检漏人员正式转单报修之时起，90%以上的漏水次数应在24小时内修复（节假日不能顺延）。突发性爆管、折断事故应在报漏之时起4小时内止水并开始抢修（特殊情况除外）。

直径<100mm以下的供水管道，修复时间不得超过12小时；

直径在100mm-300mm以下的供水管道，修复时间不得超过24小时；

直径在300mm至800mm的供水管道，修复时间不得超过36小时；

直径在1000mm以上的供水管道，修复时间不得超过48小时。

以上由于交通、道路或其它障碍无法进行修理以及不具备作业条件等客观因素的除外。

5.3三井维修及换表

5.3.1表井维修、户表井内设施维修12小时内修复完毕。特殊原因除外。

5.3.2发现市政供水管网所属阀门井、公用消火栓等井盖或配件丢失、损坏的，12小时内进行补配或修复。不能及时补配或修复的，应采取必要的安全防范措施。

5.3.3供水企业贸易结算水表用户坏表、冻表应在两个工作日内完成更换。特殊原因除外。

5.4文明施工

抢修人员到达现场后应设置围挡和公示牌，夜间设置警示灯，减少对城市交通的影响。

涉及破路的，抢修按照《城市道路管理条例》执行。

维修、抢修完毕，应及时清理现场，并在24小时内通知道路管理部门处理现场。冬季施工做好漏水现场的清冰防滑工作。

5.5设施维护与管理

5.5.1市政供水设施维护

管网末梢应至少每3个月排放一次，以避免管网中“死水”长期滞留，减少管网水质的二次污染。对管网中水质明显降低的片区，应适当增加排放次数。

供水企业应定期进行市政供水管网探漏测漏，根据检测结果及时维修、维护，降低管网漏耗，节约水资源，减少水质污染。

供水企业应有计划组织市政供水管网的更新和改造，并选用优质供水管材，每年市政管网更新改造率不低于2%。

5.5.2用户供水设施维护

供水企业应加强与用户贸易结算水表的日常巡检，对于不能正常运行或表针缺失的水表（包括消防表），应及时进行处理。

对抄表到户的用户，贸易结算水表后的管道和用水设施发生故障请求供水企业协助解决时，供水企业可提供有偿服务。

入冬前用户应对供水设备设施采取防寒、防冻措施，保证安全使用，用户请求供水企业协助解决时，供水企业可提供有偿服务。

## 6  停水或降压

6.1 计划停水或降压

供水企业因工程施工、设备维修等原因实施较大范围计划停止供水或降压时，应提前48小时通过媒体、网站等形式向社会公示；

公示的内容包括

（1）停水或降压的原因；

（2）范围；

（3）开始时间；

（4）恢复正常供水时间。

按公示的时间恢复供水。停水延时，应再次公示。

计划停水时间超过12小时的应报主管部门批准。小范围停水应提前24小时以公告或电话等方式通知用户，以便用户贮水备用。

6.2 非计划停水或降压

因发生事故造成非计划性停水的，供水企业要在抢修的同时向受影响的主要用户和住宅小区管理处派发停水通知。停水影响人口超三万人或停水时间可能超过12小时的，还应在大众传播媒体上及时播出停水通知，并报告主管部门。

如紧急停水抢修工作无法在预计时间内完成，应及时将抢修情况及预计延长时间通知用户，并做好解释说明工作。

6.3 应急送水

计划停水时间超过24小时的，供水企业应视抢修情况采取临时供水措施，向受影响范围内的居民集中居住区采取送水等临时供水措施。

供水企业应配备送水车或与消防部门签订事故情况下委托送水协议。

## 7  二次供水服务

设施要求：二次供水设施建设应符合《二次供水设施卫生规范》的要求。

设施管理：二次供水设施管理单位应建立健全操作运行、维护保养、巡视检查、水质检测及安全责任等各项规章制度；应保持二次供水设施周围的环境整洁；至少每半年清洗消毒一次，并对水质进行检测；清洗消毒工作应由取得相应资质的专业机构实施；停水维修提前48小时公告。

人员：二次供水管理与操作人员应每年进行１次健康检查，并取得健康合格证。

## 8  从业人员服务标准

8.1接待

服务窗口人员在企业营业时间内和上门服务时，应当身着整洁的企业标识服，配戴有企业统一标志的工作牌。应具有良好的职业道德意识、熟练的业务技能，接待用户时，应主动、礼貌、热情，不推诿、搪塞。接听客服电话的工作人员必须在电话铃响3声内接听来电，电话交流完毕应礼貌道“再见”。通常情况下，接听电话的工作人员不得中途挂断用户电话。

8.2 上门服务

供水企业工作人员上门核实用水情况、办理供水业务和维护用户供水设施，应联系用户预约具体上门时间，并严格按照与用户约定的时间上门服务，无特殊情况不得迟到，更不得无故更改或取消上门服务。确需更改上门时间的，应提前通知用户，并约定新的上门时间。

一般情况下，供水企业不得第二次更改上门服务时间。服务人员上门服务时，应礼貌敲门，主动向用户说明来由，穿着鞋套入户，并主动出示相关证件，征得用户同意后方可入户服务。使用“请您、您好、请原谅、打扰您、谢谢您的合作、再见”等文明服务用语。安装、维修人员完成相关服务后，应当主动清洁服务现场。

服务过程中，应秉公办事，不得吃、拿、卡、要，不得刁难。

8.3 着装

服务人员应着职业装，衣着整洁，佩带胸卡，仪表端庄,举止文明，使用文明服务用语。佩戴胸卡应符合下列要求：岗位工作证应当具有以下内容：（一）企业的名称；（二）工作证编号；（三）持证人员的姓名或工号；（四）持证人员的照片；（五）持证人员的岗位名称；（六）发证单位名称及公章。

8.4 培训

供水企业直接与用户接触的窗口人员、客服人员、抄表人员、维修人员应经培训后持证上岗。

业务人员应当熟练掌握所从事的业务,取得职业所必需的上岗资格证书。

供水企业全体人员均应定期接受专业机构组织的相关业务培训，内容包括公共管理、公共服务、专业技能等。

供水企业应制定年度培训计划,并在本企业每年度预算中划定专项培训资金。

## 9. 投诉与处理

9.1办结时限

供水企业受理用户的投诉或其它部门转办的投诉，一般投诉件2个工作日内办结；复杂投诉件7个工作日内办结；对新闻媒体曝光的供水服务问题，必须于2个工作日内核实情况，并按信息来源渠道向社会和新闻媒体反馈结果。

供水行政主管部门应当建立投诉问题督察机制，定期对供水企业用户投诉处理情况进行监督检查，对处理不及时、不得当，造成不良后果的，要提出明确整改要求和处理意见。

9.2处结率

应达到100%（由于用户原因或客观原因无法处结的除外）。

## 10 应急处置

供水企业须制定完善的突发事件应急预案,建立健全应急处置机制,配备专门的应急处置设备和抢险队伍，进行必要的物资储备。遇有水质污染、设施设备损坏、恐怖袭击、投毒等影响正常供水的突发事件时，应立即按照突发事件的处理程序进行处置，保证城市供水安全。同时根据事态发展将有关情况及时上报有关部门。

# 第四章 供水管理

## 1  监督机制

供水行业应当建立企业自律、政府督察和公共监督相结合的管理机制。

供水企业应聘请一定数量的社会监督员，定期收集和分析用户意见。每年不少于两次以调查问卷或座谈会的形式，邀请社会各界对供水服务情况进行监督和评价。

供水行政主管部门应聘请一定数量的社会监督员参与供水服务质量监督，参与对安全正常供应、用户满意度等事项的调查与评价。

供水行政主管部门及供水企业应主动深入用户小区、企业，及时发现和解决供水服务中出现的有关问题，不能及时解决的须向用户说明原因。

供水行政主管部门应建立健全举报和投诉制度，公开举报和投诉电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关供水安全、收费和服务的举报和投诉，并自收到举报或者投诉之日起15日内予以处理。行业投诉电话：12319

供水行政主管部门应定期对企业的供水服务质量进行满意度调查，对调查中发现的问题，及时提出整改要求。调查结果作为实施经营许可的重要依据。

供水行政主管部门应就用户对投诉处理的满意度进行回访，回访率不得低于10%，回访结果应记录在案。对回访中用户表示不满意的，督察人员应核查处理方法是否符合有关规定。对不符合规定的，应督促供水企业纠正处理意见；对符合规定的，督察人员应向用户解释说明。

凡因工作人员服务态度问题引起用户不满的，一经查实，由供水企业工作人员和企业相关责任人共同上门向用户致歉。

对供水企业答复用户稍后进行整改的，行政主管部门应负责督办，敦促供水企业在承诺时限内落实整改措施。严禁只承诺不落实的敷衍用户的行为。

## 2  考核机制

供水行政主管部门根据国务院《城市供水条例》、《城市公共供水服务规范》、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《济南市城市自来水供水管理办法》及有关法律法规，结合供水企业向公众承诺的服务目标，成立专门的考核机构，制定相应的考核细则，对供水企业的安全运行及服务情况进行定期考核，考核结果作为企业责任人业绩考核的主要依据。

2.1考核内容

（1）供水水质：水质检测情况，水质管理制度落实情况，保障水质综合合格率不低于98%。

（2）供水压力：测压点的设置、在线仪器及调度中心运行情况，保障管网压力合格率不低于98%。

（3）管网修漏：小白热线报修、正常管线维护情况，修复及时率不低于98%。

（4）用户投诉：小白热线、12319热线投诉及处理情况，处结率100%（由于用户原因或客观原因无法处结的除外）。

（5）重点工程：结合城市发展及行业需要，确定的建设计划及完成情况。

（6）应急处置：保障突发事件快速有效处置的预案的修编、演练，物资的储备及突发事件处置情况。

2.2考核方式

各项考核指标，按照月调度、季考核与年度总评相结合，结果考核与过程评价相统一的考核原则，由考核小组组织对企业实施考核。供水企业每月初将上月的各项指标完成情况书面报考核部门；每季度的下一月，考核小组采取听汇报，座谈，查阅有关资料等形式到企业进行现场考核；每年1月，供水企业以总结汇报会的形式向考核小组汇报上一年的指标完成情况，考核小组根据企业主要领导汇报情况，结合12319热线服务、水质行业监测、事故处理、公众满意度调查及月调度、季考核情况进行综合评价，最终形成年度考核结果。

## 3  安全管理

4.1供水行政主管部门和供水企业应当加强城市供水和居民用水安全知识宣传、普及工作，提高全民维护供水安全的意识，积极防范各种突发事故的发生。

4.2供水行政主管部门应当对供水的工程建设、经营、使用、设施保护、维修等活动进行监督检查；发现安全隐患，及时通知供水企业及相关单位或个人，限期消除。

4.3供水行政主管部门应当建立供水安全预警联动机制，保障突发事件快速有效处置。

## 4  责任

4.1 供水法律责任

供水经营企业违反有关法规规定，由供水行政主管部门依法处理。

供水行政主管部门的工作人员在管理活动中违反有关法规规定的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.2 供水服务责任

责任点划分：供水企业责任点到用户贸易结算水表。供水水质保障责任，供水企业对水质保障到其责任点。责任点以后公用供水设施水质的保障责任属于全体业主或被委托管理的物业管理公司。

水质投诉：对用户反映的水质问题，需要到现场的，供水企业应在1小时内派人上门取样（特殊情况除外），并查找水质问题的原因。属供水企业管理的供水设施损坏造成的污染，供水企业应及时修复，属用户贸易结算表后供水设施造成的污染，由用户负责处理，用户请求供水企业协助解决时，供水企业可提供有偿服务。

水压投诉：对用户反映的水压问题，供水企业应在24小时内派人现场测压。管网末梢出现水压低于山东省行业标准时，供水企业应尽快解决。

故障水表的处理：供水企业发现故障水表应及时通知用户对水表进行确认，不得单方撤、换表（无法与用户取得联系、用户不到现场或拒绝确认的除外。

故障水表由供水企业派员撤换，并为用户更换新水表。换表人员需将故障水表及新水表的表码、表径、水表行度、日期等内容如实整洁填写清楚，双方签字确认（无法与用户取得联系、用户不到现场或拒绝确认的除外）。

水表故障情况下，用户用水量可以按前三个月平均用水量、去年同期用水量或新装水表计量水量合理确定。

发现水表有人为损坏情况的，供水企业应做好取证工作。

不合格水表的退补费处理： 经第三方法定检定机构检测，水表误差超过国家规定时，供水企业根据水表计量检定结果进行退减水费或补收水费处理。

退、补水费的水量按检定结果计算，计算公式见式（1）：

Q=m/(1±x%)-m        （1）

式中：Q——应退或补的水量；

m——水表计量水量；

X%——快、慢百分比。

水表快慢百分比可取检定部门出具的《水表检定结果通知书》中列出该检测水表的额定流量检测值来计算。

一般情况下，退、补水费的用水时间不超过6个月。

异议期间供水： 用户与供水企业对交纳水费有异议的，异议期间供水企业不得停止供水。

用户欠费超过两个月，供水企业已经采取了停止供水措施后，用户才对水费、水量产生异议的， 用户先补交水费和欠费违约金，供水企业恢复供水。待异议确认结果出来后，供水企业依照异议确认结果向用户退减、补收水费。

停水和恢复供水费用：用户申请短期报停和恢复供水的费用，以及用户欠费超过60天供水企业采取停水措施、用户补交水费后供水企业恢复供水的费用由供水企业承担。

水表检测费用，由用户提出水表检测的，经检定误差在国家规定范围以内的，水表检测费由用户承担；误差超出国家规定范围的，水表检测费由供水企业承担。

由供水企业提出对用户水表进行检测的，检测费用由供水企业承担。

水表定期更换费用，由供水企业抄表收费的水表，水表正常使用到规定期限后的更新费用由供水企业承担。

水表非正常更新费用。凡供水企业抄表收费的水表，因水表损坏或水表计量不准确需要更换水表的，若经证实水表是由用户人为损坏的，则由用户承担新水表及水表更换费用以及在水表损坏其间发生的水费；若水表非用户人为损坏的，则由供水企业承担水表及水表更换费用。

# 第五章 附则

1  供水企业应以本标准为基础，结合自身实际，制定本单位服务标准，建立健全自我评价体系或内部质量管理体系，可按GB/T19001有关要求执行。

2  本办法自××年××月××日起试行。

3  本办法解释权归济南市市政公用事业局。

# 济南市城市集中供热行业服务标准（征求意见稿）

# 第一章 总则

1.1为提升我市集中供热服务水平，加强行业管理，规范集中供热监管部门、供热单位和从业人员的服务行为，维护供用热双方的合法权益和社会公共利益，特制定本标准。

1.2本标准适用于我市集中供热管理、服务和集中供热的行业监管。

1.3规范性引用文件

与供热有关的规章制度：

《中华人民共和国安全生产法》

《山东省供热经营许可管理办法》

《山东省物业管理条例》

《济南市城市集中供热管理条例（2008年修订）》

《济南市城市集中供热管理条例实施细则（修订）》

《关于调整我市城市集中供热价格的通知（济价格字[2004]-144号）》

《关于调整我市城市集中供热价格补充规定的通知（济价格字[2004]-154号）》

《济南市城市建设综合配套费征收管理办法（济政发[2003]-3号）》

《济南市房产平面图绘制及房产面积测量计算实施细则（济房政字[2000]-112号）》

《山东省城市住宅集中供热分户热计量系统设计暂行技术规定（鲁建发[2001]71号）》

《济南市市政公用行业特许经营试行办法》

《济南市供热行业特许经营实施细则》

《居民住宅集中供热第三方室温检测实施细则》

2.2 与供热有关的规范性文件：

《城市热力网设计规范》（CJJ34-2002）

《城镇供热系统安全运行技术规程》(CJJ/T88-2000)

# 第二章 集中供热技术标准

## 2.1 设计标准

2.1.1 热力站（房）供回水温度、压力、流量等运行设计参数应符合《城市热力网设计规范》的规定要求。

2.1.2热力网供回水流量等设计参数应符合《城市热力网设计规范》的规定要求。

2.1.3热力网供回水压力等设计参数应符合《城市热力网设计规范》的规定要求，保证热网末端供回水压差能满足用户系统所需的资用压头要求。

2.1.4供热循环水、补给水水质应符合国家相关水质标准。

## 2.2运行标准

2.2.1热力站（房）应配置检测和调节供回水温度、压力、流量等运行参数的设施，实施检测与调节，保证良好的水力供热介质工况。

2.2.2热力网供回水温度、压力、流量等参数应在供热协议中明确规定，并要按供热协议要求实施，保证用户采暖效果；供热中蒸汽的压力、温度、流量标准，应由供用双方协商后在供热合同中约定执行。

## 2.3计量器具标准

供热单位应使用法定计量检定机构检验合格的计量器具定期测量供、用设施界限点的运行参数和用户室内温度。

# 第三章 集中供热服务标准

## 3.1 发展用户服务

3.1.1需要申请用热的单位和居民，可向供热单位申请办理用热手续。散户居民应当以整楼、整单元为单位提出申请。

3.1.2 开户基本程序：申请用热户向政务审批中心提出开户申请——政务审批中心受理——市政公用事业局审批——供热单位受理——政务审批中心交费——与供热单位签订开户协议——供热办备案。

3.1.3供热单位应当与热用户签订集中供热开户协议与供用热合同。

3.1.4发展用户程序时限：针对符合供热条件的用户，一般情况下，供热单位应在15日内与热用户签订开户协议。

## 3.2 供热服务

3.2.1 集中供热的供热时间为：当年11月15日零时至次年3月15日零时，公休、节假日不间断供热。

3.2.2集中供热实施供热调试期制度，每年11月8日至11月14日为供热调试期（遇市政府紧急调度以政府确定时间为准）。

3.2.3在用户按合同足额缴纳热费、用热设施符合国家设计规范、用户内部供热设施运行良好的情况下，供热单位应当保证用户供用热界限点的压力、温度、流量等运行参数达到《城镇供热系统安全运行技术规程》的要求。用户居室温度低于16℃为不合格。整个采暖期用户室温合格率不得低于99％。有特殊要求的用户按与供热单位签订的合同执行。

3.2.4采暖计费逐步实行按热量计费。

3.2.5供热单位应按市物价部门批准的价格进行热费收缴。

3.2.6供热单位不得因个别用户不交费而牵连整单元整栋楼或整个小区、宿舍用热。

3.2.7 对我市持有《城市居民最低生活保障证》或《济南市特困职工优待证》的居民家庭，供热单位应按照物价部门规定的优惠价格收取。

## 3.3 安全服务

3.3.1供热单位应按《中华人民共和国安全生产法》及有关安全规程对制定安全技术操作规程及相关的安全制度，并认真组织实施，保障供热系统的安全。

3.3.2供热单位在用的特种设备、计量器具及其他安全设施应按国家有关规定进行测定和检验。

3.3.3供热单位应对生产岗位工作人员进行技术培训，其中司炉工、水质化验人员、焊工、电工等应取得相应资格证和上岗证。

3.3.4供热单位应按规定在需要提醒注意的地方设置安全警示标志。

3.3.5 供热单位应制订针对极端天气、运行事故等的应急预案，并定期培训和演练。

3.3.6供热单位应当加强集中供热安全知识的宣传、普及工作，提高全民集中供热安全意识，积极防范各种集中供热事故的发生。

## 3.4 设施抢修维修服务

3.4.1供热单位应定期对其管理和受委托管理的城市集中供热设施进行巡线检查维修，发现“跑、冒、滴、漏”情况或接到相应报告后，应及时修复。

3.4.2热用户可委托供热单位维修用热设施。

3.4.3供热期间设备发生故障，一般故障应在8小时内修复。

3.4.4供热单位接到供热井盖破损、丢失的报告时，应在2小时内到达现场，设置警示标志，及时补盖；对需要大修井口的，应在48小时内完成。

3.4.5供热单位的热力站(房)必须准确记录停热和恢复供热的时间，原因和处理措施等，运行事故应在24小时内上报市供热主管部门。

3.4.7供热单位的设备完好率应在99％以上。

3.4.8供热单位的供热系统运行事故率应低于1％。

3.4.9供热单位的年度设备检修应在非采暖期进行，兼顾常年用户的需求。若遇特殊情况，应服从供热行政主管部门的调整，供热单位不得擅自对已供热用户终止供热。

## 3.5 测温服务

3.5.1采暖期内供热单位应按《城镇供热系统安全运行技术规程》的规定设立用户室温监测点，对用户室温进行检测，并在供热辖区末端、瓶颈点或投诉集中区域、楼前阀位置（或产权界定点）设立压力、温度等参数监测点，以便及时分析不热原因，处理供热纠纷。

3.5.2按面积缴纳采暖费的用户认为室内温度不达标时，可以向供热单位提出测温申请，供热单位应在5天内对用户的测温申请做出处理，并及时进行免费室温检测服务。

3.5.3用户对供热单位的测温结果有异议的，可以委托第三方检测机构进行室温检测。

3.5.4经检测，用户室内温度不合格且属供热单位原因造成的，供热单位须向用户退还采暖费，并立即采取有效措施，尽快使用户温度达到规定标准。非供热单位原因造成供热温度不合格的，不属于退还采暖费范围。

3.5.5用户室温不合格，供热单位应当按照下列标准向用户退还采暖费：室温在12-16 ℃（含12℃）的，退还不合格天数采暖费的50%；室温低于12℃的，退还不合格天数采暖费的100%。

## 3.6 关联服务

### 3.6.1 热用户变更

3.6.1.1热用户需要更名过户，并在当年9月30日之前申请办理的，供热单位应给予方便快捷的业务办理。

3.6.1.2热用户变更的材料准备：用热面积没有发生变化的，新用户需持双方同意的更名过户协议书到供热单位办理更名过户手续。用热面积发生改变的，办理变更手续同时，需要增加用热面积的应当缴纳增容部分供热管网建设费；需要减少用热面积的，已缴纳的供热管网建设费不予退还。

### 3.6.2 用热报停

3.6.2.1具备分户控制的单户或整单元、整幢楼申请停止用热且具备单元阀控制的热用户可在当年9月30日前向供热单位提出书面停止用热申请。

3.6.2.2供热单位应及时受理热用户的停止用热申请，并进行审核，审核通过后协助办理停热手续。

3.6.2.3具备分户控制的单户居民用户，在办理停热手续时应向供热单位缴纳热网运行成本费，其征收标准不得超过每户总热费的15％。

### 3.6.3 告知服务

3.6.3.1供热期开始前，供热单位应提前3天告知用户充水时间；供热期内因检修等有计划停热，提前3天告知用户；如遇停水、停电等非供热单位原因造成中断供热，供热单位应提前或及时通知用户，水、电等恢复后尽快恢复供热。

3.6.3.2 供热期间设备发生故障后，应及时通知热用户。因突发事故不能保证正常供热时，应在组织抢修的同时通知用户，并报告市供热行政主管部门和其他有关部门。

3.6.3.3供热单位的年度设备检修应提前15日通知用户，同时报告市供热行政主管部门。

3.6.3.4供热单位向热用户提供上述告知服务应将《供热片区便民服务卡》及通知粘贴到楼单元，保证用户获知相关信息。

3.6.3.5供热片区便民服务卡应使用市政公用事业局监制的标准样式，明确写明供热单位名称和地址、供热片区负责人姓名和电话、供热客服经理姓名和电话、热线服务电话、监督电话等内容。供热片区便民服务卡的标准样式附后。

## 3.7从业人员服务标准

3.7.1  客户服务中心

服务网点和一站式客户服务中心，应有专门的客户来访引导员，为客户提供业务办理引导服务。企业应将用户办理各种业务所需的资料以及用户关心的标准和有偿服务费用标准编印成宣传页，连同所需填写的各种表格摆放在服务网点适当位置，有条件的可将相关信息公示在企业网站上供用户下载。

3.7.2  上门服务

服务人员上门服务时，应礼貌敲门，主动向用户说明来由，并出示相关证件，征得用户同意后穿着鞋套入户服务。使用请您、您好、请原谅、打扰您、谢谢您的合作、再见等文明服务用语。安装、维修人员完成相关服务后，应当主动清洁服务现场，并填写用户意见单，上门服务完成相关服务后12小时内（夜间9点至早上8点除外）对客户进行电话回访，并征求客户对服务人员的意见。

服务过程中，应秉公办事，不得吃、拿、卡、要，不得刁难。

3.7.3  着装

企业入户服务人员应着统一工装，衣着整洁，左胸位置烫印“市政公用”字样，佩带胸卡，仪表端庄,举止文明，使用文明服务用语。佩戴胸卡应符合下列要求：（一）第一行印“济南市政公用”；（二）第二行印“燃气（或供水、供热）服务”；（三）持证人员的姓名或工号；（四）持证人员的照片；（五）监督投诉电话；（六）发证单位名称及公章。

3.7.4  接待

企业直接与用户接触的窗口服务人员、客服人员、抄表人员、维修人员应经培训后持证上岗。业务人员应具有职业所必需的上岗资格证书。

服务窗口人员在企业营业时间内和上门服务时，应当身着整洁的企业标识服，配戴有企业统一标志的工作牌。应具有良好的职业道德意识、熟练的业务技能，接待用户时，应主动、礼貌、热情，不推诿、搪塞。接听客服电话的工作人员必须在电话铃响3声内接听来电，电话交流完毕应礼貌道“再见”。通常情况下，接听电话的工作人员不得中途挂断用户电话。

3.7.5  投诉与处理

企业受理用户的投诉或其它部门转办的投诉，一般投诉件2日内办结；复杂投诉件7日内办结；对新闻媒体曝光的服务问题，必须于2个工作日内核实情况，7日内办结，并按信息来源渠道向社会和新闻媒体反馈结果。

局相关职能部门应建立群众投诉受理、处置督察机制，定期对企业用户投诉处理情况进行监督检查，对处理不及时、不得当，造成不良后果的，要提出明确整改要求和处理意见。

# 第四章 集中供热行业管理标准

## 4.1行政审批

4.1.1集中供热行政主管部门在实施批准或者核准时，应当严格按照规定的条件对有关事项进行审查。

4.1.2 行政审批时限规定

(1) 符合条件的集中供热经营许可审批、集中供热供应许可审批应当自受理申请之日起30日内，作出批准或者核准的决定；

(2) 改装、迁移、拆除集中供热设施审批，集中供热经营企业歇业、停业审批，新建、改建、扩建集中供热工程项目审核应当自受理申请之日起15日内，作出批准或者核准的决定；

4.1.3集中供热行政主管部门在实施批准或者核准时，程序必须公开，并依法接受监督。

4.1.4集中供热经营许可证和集中供热供应许可证实行年检制度。未经检验或者经检验不合格的，不得继续从事集中供热经营活动。

## 4.2特许授权

4.2.1市市政公用事业局是集中供热行业的行政主管部门，经市人民政府授权，负责本市行政区域内集中供热经营企业特许经营的组织实施。市集中供热管理办公室负责本市集中供热经营企业特许经营的日常监管。

4.2.2监管部门应当制定城市供热行业发展规划和年度发展计划，报市政府批准后与城市建设同步实施。

4.2.3监管部门按照特许经营办法规定的程序依法确定城市供热特许经营者，特许经营者应在10个工作日内与监管部门签订《济南市市政公用行业特许经营者从业承诺书》（以下简称承诺书），监管部门同时向特许经营者颁发《济南市市政公用行业特许经营授权书》（以下简称授权书）。

4.2.4现供热单位申请供热特许经营应当提供下列资料：

(1) 供热单位特许经营申请表，一式二份；

(2) 企业法人（单位）资格证书（复印件）；

(3) 建设项目批准文件，压力容器合格证、安全及消防设施资料；

(4) 工商行政部门颁发的供热经营登记证；

(5) 热源情况。外购热源的企业应当提交供需协议书；

(6) 用热单位合同明细表及供热区域示意图（1：2000-1：20000）；

(7) 环保部门的环境评估批复意见；

(8) 企业经营章程，服务规范；

(9) 供热特许经营者承诺报告。

4.2.5监管部门应当建立供热单位质量信誉等级评价制度，评价结果作为行业特许经营的重要依据。

4.2.6监管部门应当建立供热生产经营保证金制度，以保障特许经营者连续、保质供热。

4.2.7取得特许经营权的企业，因破产、特许经营权中止或其他突发事件，不能继续履行特许经营协议的，在危及或者可能危及公众利益、公共安全等紧急情况下，由市市政公用事业局、市集中供热管理处按照特许经营协议的规定采取应急措施。

## 4.3安全管理

4.3.1集中供热行政主管部门应当加强集中供热安全知识的宣传、普及工作，提高全民集中供热安全意识，积极防范各种集中供热事故的发生。

4.3.2集中供热行政主管部门应当对集中供热的工程建设、经营、使用、设施保护、器具安装维修等活动进行监督检查；发现安全隐患的，应当及时通知有关单位和个人限期消除。

4.3.3集中供热行政主管部门应当建立集中供热安全预警联动机制，接到事故隐患报告后，立即处理。

## 4.4监督考核

4.4.1集中供热行政主管部门具体负责集中供热行业的日常监管，应建立举报和投诉制度，公开举报和投诉电话、信箱或者电子邮件地址，受理有关集中供热安全、收费标准和服务质量的举报和投诉，并自收到举报或者投诉之日起15日内予以处理。

4.4.2集中供热行政主管部门要主动深入用户小区、用热商业企业，及时发现和解决集中供热供应与服务中出现的问题。问题涉及其他部门时，应尽力协调解决，不能及时解决的须向用户说明原因。

4.4.3集中供热行政主管部门要与集中供热经营企业签订服务标准的协议，约定安全正常供应、满足普遍服务、用户满意度等内容；从居住200 户以上的小区聘请5—8名社会监督员参与服务质量监督，征求用户对集中供热供应和服务的意见和要求；每年度对服务质量情况进行一次群众满意度调查，对不能达到协议约定要求，群众满意度低，监管部门责令整改又拒不整改的，由监管部门联合执法部门依法给予相应处罚。

4.4.4集中供热行政主管部门要定期汇总12319、12345等部门反馈的投诉咨询情况，分析用户投诉咨询的焦点问题和产生原因，研究问题解决方案与处理办法，负责问题的处理与督办。

## 4.5责任追究

4.5.1集中供热经营企业违反有关规定，由集中供热行政主管部门依照《济南市城市集中供热管理条例实施细则》，协同执法部门依法处理。

4.5.2集中供热行业主管部门的工作人员要增强责任心，认真履行监管职责，及时发现问题，并妥善处理，对玩忽职守造成不良影响的，按照有关规定追究责任。

# 第五章 附则

5.1  定义与指标解释

5.1.1热用户是指从供热系统获得热能的单位或居民用户。

5.1.2供热设施产权界定：城市集中供热设施和用热设施的界限以入户总仪表为准，入户总仪表及其以外的设施为供热设施，由供热单位负责维护管理；入户总仪表以内的设施为用热设施，由房屋产权人负责维护管理。

5.1.3供热建筑面积：采暖建筑物层高（未装饰前的层高）在3米及3米以下的，其建筑面积即为供热建筑面积；层高超过3米的，其供热建筑面积为建筑面积乘以加高系数。

供热建筑面积=建筑面积×加高系数

加高系数=实际建筑层高（米）÷3

5.1.4 套内建筑面积：房屋套内面积由套内使用面积、套内墙体面积、阳台建筑面积三部分组成。

阳台建筑面积：全封闭的阳台按其外围水平投影面积计算，未封闭的阳台按其围护结构外围水平投影面积的一半计算。

5.1.5设备完好率=设备实际运行小时数/设备应运行小时数×100％

5.1.6运行事故：凡供热设施在供热运行中发生故障造成供热系统停运，24小时以内不能恢复，即视为运行事故。

运行事故率：指事故延续小时和事故面积与报告期供热单位总供热小时和总供热面积之积的比率。

运行事故率=∑（事故延续小时由事故造成中断的供热面积）/(采暖期总供热小时×总供热面积)

5.1.7用户报修处理及时率：用户报修及时处理次数与用户报修总次数的比率。及时处理的标准为：自用户提出报修，在24小时内处理完毕并使用户满意(用户签字)的视为及时处理。

用户报修及时率=用户报修及时处理次数/用户报修总次数×100％

5.1.8用户室温合格率＝检测合格户数/检测总户数×100％

5.2本标准自2010年××月××日起试行。

5.3 本标准解释权归济南市市政公用事业局。

# 济南市12319服务热线标准（征求意见稿）

# 第一章  总则

## 1.1 范围

本标准规定了济南市12319服务热线的定义、系统构成、技术参考模型、标准体系等。

本标准适用于济南市12319服务热线运行服务管理。

## 2.2 定义

12319服务热线：“12319”是全国建设系统面向社会开展公益服务的统一专用电话号码。济南市12319服务热线受政府委托，受理济南市城区范围内的供水、供热、供气、路桥、河道、路灯、排水、城市防汛、节水等方面的群众诉求。

## 1.3 12319服务热线系统构成

济南市12319热线系统由市12319热线服务中心、各行业（区）联动机构、快速处置队伍和监督考核机构四个环节组成。

（1）12319热线服务中心。是整个系统的指挥中枢，负责受诉、咨询、下达指令、督查、督办、回访、重要信息上报、信息的统计分析等。

（2）12319热线联动机构。按照济南市行政职能划分，由行业联动机构和区联动机构组成。行业联动机构包括供水、供热、供气、路桥、河道、路灯、排水、城市防汛、节水等联动机构，各区联动机构负责辖区内市政设施的咨询和突发事件处理等。

（3）快速处置队伍。主要职责是完成设施维修、抢险抢修、突发事件的处理、市民求助及其他作业任务。

（4）监督考核机构。主要职能是负责对各联动服务机构及快速处置队伍督查、指导，对受诉问题处理的督办、对重大突发事件和领导交办的问题进行现场督办。负责对联动机构的工作效率、工作态度、工作业绩等进行考核和评价。

## 1.4 12319服务热线标准技术参考模型

12319服务热线标准技术参考模型由网络基础设施层、应用支撑层、服务层组成，信息安全与管理贯穿于各个层面中。

（1）网络基础设施层位于整个标准体系结构的底层，为各类应用提供必要的网络基础环境和有效、可靠的信息传输服务通道，是各类政务信息的最终承载者。

（2）应用支撑层为12319服务层提供信息交换服务、事务处理服务和流程控制服务等各种通用服务，能有效地简化12319应用系统的设计和实现。

（3）服务层包括在应用支撑层上构造的各种12319服务应用，是整个系统面向最终用户的层面。它主要包括信息接收、处理、发送和反馈系统以及其他应用系统。

（4）信息安全在各层面为系统提供机密性、完整性、可用性、鉴别、抗抵赖等安全服务，主要涉及安全管理、安全协议、加密、签名与认证、密钥管理、安全评测、公钥基础设施等。

（5）管理涉及网络基础设施、应用支撑、服务各个层面的技术和运营管理。

管

理

企业

社团

公民

服务层

管

理

应用支撑层

管

理

信息接收

信息处理

信息发送

信息反馈

其他

信息交换

事务处理

流程控制

其他

网络基础设施层

管

理

信息安全

12319服务热线标准技术参考模型

## 1.5  规范性引用文件

1.12319服务热线规范运行服务规范（山东省地方标准DB37/T 936---2007）

2.城镇燃气供应服务规范（山东省地方标准DB37/T 946---2007）

3.城市公共供水服务规范（山东省地方标准DB37/T 940---2007）

4.城镇供热服务规范（山东省地方标准DB37/T 942---2007）

5.城市道路养护维修服务规范（山东省地方标准DB37/T 938---2007）

6.城市排水设施养护维修服务规范（山东省地方标准DB37/T 944---2007）

# 第二章  12319服务热线标准体系

12319服务热线标准体系是指12319服务热线建设所需标准，按其内在联系构成的科学有机整体。标准体系由结构图和明细表两部分组成。

## 2.1  12319服务热线服务标准体系结构

按照12319服务热线标准技术参考模型和标准体系的定位，充分考虑标准体系的纵横关系，给出12319服务热线标准体系结构，如图。

标准体系结构

管理标准

服务标准

信息安全技术标准

应用支撑标准

网络基础设施标准

12319服务热线标准体系结构由五个部分组成：

（1）管理标准：包括为确保12319服务热线建设质量和运行质量所需的有关标准，主要有12319服务热线运行管理、人员管理、考核、设备管理、信息安全管理等方面的标准。

（2）服务标准：包括12319服务热线各种具体应用方面标准，主要有信息接收、信息处理、信息发送、信息反馈等方面的标准。

（3）信息安全技术标准：包括为12319服务热线提供安全服务所需的各类标准，主要有安全级别管理、身份鉴别、访问控制管理、加密算法、数字签名和公钥基础设施等方面的标准。

（4）应用支撑标准：包括为12319服务热线应用提供支撑和服务的标准，主要有信息交换平台、电子公文交换、电子记录管理、日志管理和数据库等方面的标准。

（5）网络基础设施标准：包括为12319服务热线提供基础通信平台的标准，主要有基础通信平台工程建设、网络互联互通等方面的标准。

## 2.2  管理标准结构

管理标准由五个部分组成，见下图：

管理标准

热线运行流程

热线人员管理标准

热线设备管理标准

热线信息安全标准

热线系统考核标准

（1）热线运行管理标准：规定了确保12319热线及其网站正常运行的各种管理标准。

（2）人员管理标准：规定了确保12319热线工作人员高效、稳定工作的各种管理标准。

（3）设备管理标准：规定了保障12319热线及其网站设备正常运行的各种管理标准。

（4）信息安全管理标准：规定了保障12319热线及其网站正常运行的信息安全相关的各类管理标准。

（5）考核标准：规定了保障12319热线系统正常运行的各类考核标准。

## 2.3  服务标准结构

服务标准由四个部分组成，见下图。

服务标准

信息接收标准

信息处理标准

信息发送标准

信息反馈标准

（1）信息接收标准：规定12319热线及其网站在接收服务对象各类诉求时的服务规范。

（2）信息处理标准：规定12319热线及其网站在处理服务对象各类诉求时的服务规范。

（3）信息发送标准：规定12319热线及其网站在将服务对象各类诉求信息以及相关统计信息发送至相关部门时的服务规范。

（4）信息反馈标准：规定12319热线及其网站对于服务对象各类诉求信息的最终处理结果以及监督信息反馈给投诉者或相关部门时的服务标准。

## 2.4  信息安全标准结构

本标准体系对应于电子政务国家标准中电子政务信息安全标准体系。

安全术语

体系与模型

保密标准

密码技术

标识与鉴别

授权与访问

管理技术

物理安全

评估基础

信息安全技术标准体系结构

产品评估

系统评估

基础标准

技术与机制标准

评估标准

## 2.5应用支撑标准结构

本标准体系对应于电子政务国家标准中电子政务应用支撑标准体系。

应用支持标准体系结构

信息处理和表示标准

资源定位标准

数据访问标准

目录服务标准

消息服务标准

事务处理标准

业务访问标准

流程控制标准

数据安全标准

信息安全标准

管理标准

其他标准

数据资源类

业务处理与集成类

安全管理及其他

## 2.6网络基础设施标准结构

本标准体系对应于电子政务国家标准中电子政务网络基础设施标准体系。

网络基础设施标准体系结构

网络基础标准

寻址与域名解析标准

组网标准

移动IP技术标准

网络设备标准

网络管理标准

网络维护标准

鉴别与授权标准

# 第三章 12319服务热线标准体系内容

## 3.1 管理标准

3.1.1 12319热线运行流程

*难点问题督办：对于热线下派的工单，责任单位两次未处理或者责任单位推诿扯皮，市民不满意的，由业务科提交督查科落实，确需要相关职能处室协调督办的，报局职能处室，由督查科负责联系共同督办。督查科每月末整理当月市民反映的热点难点问题，由综合科汇总形成书面材料报送局长。

3.1.2人员管理标准

（1）话务人员上岗标准

①身体健康，热爱服务工作，熟悉市政公用行业有关国家法律、法规、政策和行业规范；有一定的计算机操作基础，能够较为熟练地进行微机录入，掌握座席软件的操作程序和常见故障的排除方法；具备良好的语言表达能力和一定的文字写作能力，普通话水平须达二级甲等以上。

②统一着装，佩戴统一标识上岗。

（2）话务室交接班制度

①提前10分钟进行交接，须遵守“安静、迅速、整齐、有序”交接班原则。交接手续完备，内容清晰；接班人员未到岗，交班人不得离岗。

②交接内容：座席室和更衣室物品和环境卫生情况，公告动态管理情况，设备运行情况，受理的热点难点问题。

③交接班时对于正在接听的电话，当班人员须受理完毕，并作初步处理，方可进行交接班。

④交接班过程中发生故障或未处理完毕的工作，应暂停交接，以交班人为主，接班人协助共同处理，直至故障排除或事情处理完毕后再继续交接；因漏交、错交而产生的问题由交班人承担责任；因漏接、错接而产生的问题由接班人承担责任；交接双方均未发现的问题由双方负责。

⑤重大事项及重要文件、资料等需要传递的事项由班长负责交接，业务科统一协调管理。

(3)督查人员工作规范

①在规定时限内处理分派的工单,并将督查处理结果及时向市民反馈。

②现场执行公务须着工装，佩戴统一标识。

③每次现场督查均填写《督查现场记录单》，不得虚报、瞒报工单。

④督查中发现重大问题及时上报。

⑤工作期间不得饮酒，不得酒后驾驶车辆。

(4)管理人员值班制度

①值班时间：工作日17：00至次日8：30；公休日和节假日全天。

②值班人员按时到岗，迟到或早退2小时以上者，按空岗处理。

③值班人员应认真填写值班记录，未处理完的事情作好记录并交接给接班人员继续处理。

④遇重大问题按照有关规定妥善处理，及时上报。

⑤值班人员手机保持联络畅通。

（5）电话高峰时段人员配置应急处置办法

①保证12319热线在话务高峰时段和发生重大突发事件时，最大限度保持畅通，高效率受理市民来电，确保热线安全运行。

②对可预见的电话高峰时段（如：集中供热初期、计划停水、停气、停暖等），提前做好准备，相关人员暂停休息，开通话务室所有线路，保证座席满负荷运转。

③对不可预见的突发性电话高峰时段，发现话务量突增时，话务班长向业务科长汇报，业务科长向值班领导请示后，按照中心应急值班制度，通知值班人员及时到话务室接听电话，开通必要的线路，保证线路畅通；迅速查明电话量增多原因，与相关部门沟通，落实事件原因、影响范围、预计恢复时间，做好解释工作。

④应急人员设置：热线各联动机构指定1-3人，作为热线应急预备人员，必要时派至12319热线参与座席服务工作。

3.1.3  设备管理标准

（1）建立健全机房管理制度。指派专人担任机房管理员，落实机房安全责任制。机房管理员应经过相关专业培训，熟知机房各类设备的分布和操作要领，发现问题及时报告。机房管理员负责保管机房建设、改造的相关文档、图纸以及机房运行记录等资料，随时提供调阅。

（2）建立健全设备定期巡检保养制度。

①机房设备：每工作日至少1次对机房排队机、服务器、网络设备、运行环境等进行巡检，确认各设备运行状态正常，机房温度控制在20±2℃，相对湿度在45—65%范围内；检查UPS电源状态，监测电流、电压，。巡检记录应详实、准确，发现问题及时处理、上报。每季度末，对机房设备进行保养，对设备进行除尘、除污、升级系统补丁及杀毒软件等操作。

②微机：对话务座席和部门管理微机进行巡检，发现问题及时处理，并形成工作记录。巡检中，核对微机机器名、IP地址等相关信息，指导微机使用者进行日常维护保养。

（3）建立健全设备登记制度。严格资产管理，明确设备使用者或管理者及其安全责任。设备出现损坏时，由技术科鉴定，正常使用损坏的设备，报中心领导同意后，填写维修、更换记录，进行维修或更换；人为损坏的，损坏者参考市场价格赔偿。

3.1.4  信息安全管理标准

（1）选派政治思想过硬、具有较高计算机水平的人员从事信息安全管理工作。

（2）技术科定时检测网络和信息系统安全运行状况，查看运行状态、操作日志、数据备份、机房环境与技术文档等安全管理情况，发现问题及时上报中心领导，并提出整改意见。定期更新病毒防护软件和安装系统补丁。

（3）严格操作管理、应急管理、配置管理、变更管理、档案管理等工作制度，做好定期数据备份，重要信息日备份，普通信息周备份。

（4）中心工作人员不得对外泄漏或引用工作中涉及的敏感信息。严格实行权限访问，未经中心领导授权不得擅自改变系统设置或修改系统生成的任何数据。

（5）业务系统操作人员应承担如下安全义务：严格按照规程操作，定期修改登录密码并妥善保管，不得外泄；发现业务系统出现异常及时报告技术科；不得在话务坐席上安装与业务系统无关的软件和硬件；不得擅自修改业务系统及其运行环境参数设置。为保证话务座席正常使用，话务人员在工作结束后，须将所使用计算机正常关闭。

3.1.5  热线系统考核标准

（1）月处结率：统计时间内受理且在次月统计日前工作站完成工单数/统计时间内派单数（包括申请延期工单，不包括待办工单）*100%

（2）累计处结率：本年度派单且工作站完成的工单数/本年度派单数*100%

（3）处结及时率：处理时限内（包括批准的延期时限）工作站完成工单数/派单数*100%

（4）待办

a. 待办工单：12319热线下派工单中，因客观原因短期无法处结的，由责任单位提出书面申请并经中心领导审核批准的工单。待办工单不计入月处结率，计入年累计处结率。

b. 待办流程：责任单位提出书面申请->业务科长->值班督查->督查科长（根据责任单位加盖公章的书面说明进行评价）->中心领导审批签字->督查科长回复责任单位。

（5）申请延期

a.申请延期工单：12319热线下派工单中，因客观原因在承诺时限内无法完成的，由责任单位提出申请，经热线业务科审核批准的工单。每件工单申请延期不得超过2次。

b.申请延期流程：

责任单位提出申请

业务科审核人

回复工单

责任单位按原期限处理

责任单位按申请期限处理

回复工单

不批复

批复

二次申请

（6）按照局全方位目标考核细则对联动单位进行考核奖惩。

（7）12319热线系统各行业工单处理标准

a.供水服务总标准：

①受理用户的投诉，一般投诉件2日内办结，复杂投诉件7日内办结（复杂投诉件包括：需要办理刨掘手续才能解决的供水问题；需要通过低压片区改造才能解决的供水问题；需要与用户协商的水费问题；涉及法律程序解决的有关供水问题等）。

②投诉处结率应达到100%，抢险抢修类工单达到100%，设施维护类工单达到100%，处结及时率为94%。水质类（监测站）处结及时率94%，投诉类工单处结率100%，举报类工单处结率100%。

b.供热服务总标准：

投诉处结率应达到100%，抢险抢修类工单达到100%，设施维护类工单达到100%，处结及时率为94%。

c.燃气服务总标准：

①对用户提出的意见和建议，应当在3个工作日内回复；

②对用户的投诉，应当在4个工作日内查实，提出意见并回复；

③投诉处结率应达到100%，抢险抢修类工单达到100%，设施维护类工单达到100%，处结及时率为94%。

## 3.2 服务标准

3.2.1工单类型定义

（1）投诉：服务对象对热线服务范围内的公共服务不满意，要求进行处理的工单；责任单位对抢险抢修和设施维护类工单未按有关行业服务承诺标准完成，市民再次来电或12319热线再次下派的工单。投诉类工单经落实为非责任单位原因的可酌情转为其他类型工单。

（2）抢险抢修：因市政公用设施遭到损害或存在潜在危害，不及时处理可能危及公共安全或造成财产损失的；发生突发事件，涉及市政公用设施安全需要进行现场监护而下派的工单。

（3）设施维护：因市政公用设施破损或出现故障影响居民正常生活而下派的工单。

（4）求助：服务对象超出市政公用行业服务范围或承诺标准的诉求。

3.2.2信息接收标准

（1）热线确保24小时不间断接听服务。热线服务工作应做到有问必答，有报必接，迅速分解，认真处理，及时反馈。

（2）话务员使用普通话，语言表达流畅，业务熟练，使用文明用语，在答复处理群众反映问题的过程中，要态度热情，耐心细致。

（3）话务人员受话规范：

①电话铃响3声内接听电话。

②报出12319热线服务标识用语。

③询问来电事项。

④确认来电事项。

⑤礼貌结束通话。

（4）话务员在服务过程中不得使用否定性语言，回避或拒绝服务对象诉求。对超出业务受理范围的诉求，须耐心解释，并帮助提供其他受理渠道。

（5）话务员应根据服务对象诉求类型，快速、准确建立各类表单。

（6）对12319热线网站上的诉求信息应在一个工作日之内受理。

3.2.3信息处理标准

（1）咨询服务类，应当场直接解答。对于无法答复的咨询，应做详细记录，咨询后答复来电人。

（2）抢险抢修类，应立即制作工单，快速传递给责任单位处置，对于处理结果，应按照已处理（处理周期）、待处理、未处理（原因）做详细记录。

（3）设施维护类，应做详细记录，并及时传达到有关责任单位，对于处理结果，应按照已处理（处理周期）、待处理、未处理（原因）做详细记录。

（4）投诉类，应做详细记录，并及时传达到相关部门进行调查处理，对于处理结果，应按照已处理（处理周期）、待处理、未处理（原因）做详细记录。

（5）求助、建议类，应做详细记录，积极协调有关部门予以解决，并提供相关信息服务，对于处理结果，应按照已处理（处理周期）、待处理、未处理（原因）做详细记录。

（6）定期对受理信息进行分类统计，制作统计报表。

3.2.4信息发送标准

（1）对于当日受理的信息，应当日内派至责任单位。

（2）对于抢险抢修类信息，应第一时间派至责任单位，并确定责任单位收到信息。

（3）对于设施维护类，应半小时内告知责任单位，并确定责任单位收到信息。

（4）对于投诉类，应半小时内派至责任单位，并确定责任单位收到信息。

（5）应在12319热线网站上发布相关的职能职责、联系方式、服务范围、办事程序、服务承诺等内容，方便公众网上查询。

（6）业务科每月将当月责任时段内受理信息的统计报表报送中心领导。

（7）重要信息报告：发挥12319热线信息汇集高效快捷功能，保证重大紧急信息及时传递，为领导和职能部门决策提供依据。当12319热线获知济南市城区范围内发生重大突发公共事件（主要包括市政公用系统的城市燃气、供热管道泄漏，供水、排水主干管道爆裂，各类电缆井管道进水以及线缆脱落、断裂，市政施工基坑塌方、路面坍塌，易燃、易爆物品或有害物质泄漏，突发性大面积停水、停气、停暖等对城市运行正常秩序造成较大影响的事件）或短时内电话量骤增时，按照《济南市12319热线服务中心紧急突发事件应急处置预案》要求，做好处置和信息报送工作。

3.2.5信息反馈标准

（1）信息反馈包括12319热线对服务对象的反馈和责任单位对12319热线的反馈。

（2）责任单位对于各类信息反馈时间参看《12319热线系统各行业处理时限分类细则表》，包括城市供水、供热、供气、路灯、路桥、排水、节水、河道、防汛等行业标准。对于各行业的反馈结果，根据此标准进行记录，作为年终绩效评估参考。

（3）12319热线网站上受理的诉求，应在服务承诺时限内在网站上作出答复，如服务对象留有电话或其他联系方式的，应直接取得联系。

## 3.3 信息安全标准

应符合《电子政务国家标准——电子政务信息安全标准体系》。

## 3.4 应用支撑标准

应符合《电子政务国家标准——电子政务应用支撑标准体系》。

## 3.5 网络基础设施标准

应符合《电子政务国家标准——电子政务网络基础设施标准体系》。