2007年“劳动之星”评选活动

第三阶段汽车修理工试题准备通知单

（一）考场准备：

（1）操作场地应光线充足，整洁无干扰；

（2）操作场地应通风良好，具有安全防火措施；

（3）故障设置人员一名。

（二）车辆、设备、工量具、辅料准备：

（1）电喷发动机整车一台（型号自选，并提供维修手册）；

（2）常用工具一套（需专用工具的还应配备专用工具）、棉布、绝缘胶带和胶布、剪刀；

（3）发动机故障诊断仪（解码器）1只，示波器一只；

- （4）燃油压力表1只，真空表1只，二极管试灯1只，数字万用表1只；

- （5）各种规格的备用保险，四脚和五脚电磁继电器，能与继电器连接且带鳄鱼夹的导线。备用火花塞、损坏的压力传感器；

- （6）故障设置

| 序号 | 故 障 设 置 | 选 取 原 则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃油泵不工作或燃油压力低 | 在所列故障设置1—6项中随机选取1项，在7—12项中随机选取1项 |
| 2 | 喷油器或其控制电路故障 |  |
| 3 | 曲轴或凸轮轴位置传感器或其线路故障 |  |
| 4 | 点火模块及其线路故障 |  |
| 5 | 发动机ECU电源或搭铁故障 |  |
| 6 | 主继电器或其控制电路故障 |  |
| 7 | 点火正时或点火顺序错误 |  |
| 8 | 真空管泄漏 |  |
| 9 | 火花塞无工作间隙（任选一缸） |  |
| 10 | 起动机不工作 |  |
| 11 | 流量计或压力传感器损坏 |  |
| 12 | 氧气传感器及其电路故障 |  |

2007年“劳动之星”评选活动

第三阶段汽车修理工试题

考号：                  姓名：                身份证号：

试题名称：电喷发动机的故障诊断与排除

1、操作要求：

（1）正确使用工、量具和检测仪器仪表；

（2）按正确的操作规程操作；

（3）查明故障原因并排除故障；

2、操作时间: 40 min